浙江工商大学

食品功能与营养健康学科创新引智基地（111引智基地）平台建设

招 标 文 件

（线上电子招投标）

项目名称：食品功能与营养健康学科创新引智基地（111引智基地）平台建设

项目编号：QSZB-Z(H)-C24045(GK)

采 购 人：浙江工商大学

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

采购计划文号：[2024]13313号、[2024]14134号

- 目    录

第一章  投标邀请

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标方法和评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式

- 第一章  投标邀请

项目概况

食品功能与营养健康学科创新引智基地（111引智基地）平台建设 招标项目的潜在投标人应在 政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年4月29日9:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：QSZB-Z(H)-C24045(GK)

2.项目名称：食品功能与营养健康学科创新引智基地（111引智基地）平台建设

3.预算金额：4800000元。

4.最高限价：4800000元。其中允许进口部分4430000元，不允许进口部分370000元。

5.合同履约期限：合同生效后90日内交付

6.本项目（是）接受联合体投标。

7.采购需求：

| 标项 | 名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 食品功能与营养健康学科创新引智基地（111引智基地）平台建设 | 1 | 批 | 详见第二章采购需求 | 部分允许 |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年4月8日至2024年4月29日，上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

3.方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价（元）：0

四、提交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年4月29日9:30:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2024年4月29日9:30:00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）/杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼（求是招标会议室4）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持科技创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第三章-采购项目需要落实的政府采购政策。

▲（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江工商大学

地址：浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号

传真：/

项目联系人（询问）：吴老师

项目联系方式（询问）：17816872072

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0571-28877292

2.采购代理机构信息

名称：浙江求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼

传真：/

项目联系人（询问）：蒋晗

项目联系方式（询问）：0571-87666115

质疑联系人：刘璐

质疑联系方式：0571-81110356

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传真：/

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

- 一、为落实政府采购政策需满足的要求

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 部分允许采购进口产品 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 不适用 |
| 4 | 政府采购支持科技创新 | 不适用 |
| 5 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” 本项目属性为：货物 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 7 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件

| ▲履约保证金 | 无 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 对于国产设备： 供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函金额与预付款等额，保函有效期在验收合格日之后）；支付时间和数额：合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额40%的预付款。剩余合同款项在验收合格后，凭验收合格证明材料、发票到采购人处结算。采购人在7个工作日内向成交供应商支付全部合同余款。 在签订合同前，供应商主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。供应商明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：验收合格后，凭验收合格证明材料、发票到采购人处结算合同金额的100%。采购人在7个工作日内向成交供应商支付合同货款。 对于进口免税设备： 乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函金额与预付款等额，保函有效期在验收合格日之后）； 进口免税部分的货款共计人民币（金额） 元，合同生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向丙方支付进口免税部分的货款金额40%的预付款（ 元）。剩余合同款项在验收合格后，乙方凭甲方签署的验收合格证明材料及丙方发票，向甲方结算。甲方在7个工作日内将对应设备剩余货款打入丙方账户； 国内采购部分的货款共计人民币（金额） 元，合同生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付国内采购部分的货款金额40%的预付款（ 元）。剩余合同款项在验收合格后，凭验收合格证明材料、发票到甲方处结算。甲方在7个工作日内向乙方支付国内采购部分的剩余货款。 在签订合同前，乙方主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。乙方明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：验收合格后，乙方凭验收合格证明材料、发票到甲方结算，甲方在7个工作日内向乙方支付国内采购部分的全部货款，向丙方支付进口免税部分的全部货款。 |

- 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 交付时间 | 合同生效后90日内交付 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 浙江工商大学，具体位置由采购人指定 |
| ▲质保期 | 国产设备质保期2年，进口设备质保期1年，项目验收合格后开始计算。 |
| 质量保证及售后服务 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2、在质量保证期内，货物发生故障或损坏的，供应商应至迟在接到通知之日起两个工作日内修复，以保证采购人的正常使用。供应商无法在上述期限内修复的，采购人有权选择下列方式之一处理： （1）更换：由供应商承担所需费用； （2）贬值处理：由采购人和供应商双方协议确定价格； （3）退货：供应商应退还采购人已支付的价款，并承担退货所发生的费用和损失（包括运费、保险费、检验费、货款利息及银行手续费等）。 3、在质保期内，供应商依照前项规定对货物进行修复的，不得另行请求采购人支付修理费或服务费等费用。但因采购人人为原因造成的货物损害，不在此限。 4.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 5.保证产品售后服务及时响应并在48小时之内到达现场进行处理，质保期内免费上门服务（产生材料费除外）。 |
| 货物设备的检验、安装调试和验收 | 1、供应商交货前，应按照招标文件规定的标准对货物进行检验，整理检验文件并列出清单，该文件和清单应随货交付采购人，作为采购人验收和使用的技术依据。 2、供应商向采购人交付货物设备后，应当负责对该设备进行安装和调试，直至达到约定的质量技术标准和使用性能。 3、采购人对供应商提供的货物，依据招标文件规定的技术要求和国家规定的有关质量标准进行验收。供应商交货后，采购人需在五个工作日内开始验收。货物设备需要安装的，在供应商送达约定地点，由采购人进行初步验收合格后，再行安装。安装调试完成后，由采购人进行最终验收，并签署验收合格证明材料。 4、采购人对供应商提供的货物的验收，并不能排除供应商依照第三条第3项应当对货物瑕疵承担的担保责任。 5、供应商在对货物设备进行安装调试的过程中，应为采购人培训使用操作人员。 6、在供应商安装调试期间，发生货物损害的，由供应商承担责任。因不可抗力原因造成损害的，由双方协商分担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1、供应商交付的货物，应当符合招标书规定的质量标准和国家规定的质量要求。 2、供应商交付的货物应当是最新生产的原装合格产品，进口商品应当是经商检合格的原装产品。软件产品需由供应商提供原厂知识产权证书及授权书。 3、供应商应按招标文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。 4、未经甲方同意，供应商不得将甲方提供的与本合同履行有关的技术和商务资料向无关的第三人泄露。为履行合同必须向第三人提供时，应限于为履行合同所必须的范围。 5、供应商应在货物发运前对其进行符合安全、卫生、效率要求的包装。 6、使用说明书、质量检验证书、保修卡、随配附件和工具及其清单，应当附于货物包装内。 7、包装：在货物发运前对其进行符合安全、卫生、效率要求的包装。 8、运输：运到采购人指定地方，包含卸货等服务。 |

- 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.需实现的功能或者目标：

满足浙江工商大学食品功能与营养健康学科创新引智基地（111引智基地）平台建设要求。

3.采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 单价最高限价 （万元） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 代谢产物分析系统（核心产品） | 1 | 套 | 98 | 是 |
| 2 | 挥发性成分分析系统 | 1 | 套 | 70 | 是 |
| 3 | 超速离心机 | 1 | 套 | 70 | 是 |
| 4 | 液相色谱仪 | 1 | 台 | 60 | 是 |
| 5 | 蛋白纯化仪 | 1 | 台 | 70 | 是 |
| 6 | 厌氧工作站 | 2 | 台 | 18.5 | 否 |
| 7 | 尤斯灌流系统 | 1 | 套 | 45 | 是 |
| 8 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 套 | 30 | 是 |

4.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | （功能或者目标）、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 代谢产物分析系统（核心产品） （允许进口） | 1 | 套 | （1）应用范围： 目标物的分子量测定和定量。 （2）工作条件： 2.1工作电压：220 ± 5% V； 2.2 操作温度： 15 - 30 ˚C； 2.3 湿度： ≤ 85 % 。 （3）配置要求： 3.1 分离系统：包括四元梯度泵（四溶剂流路），在线脱气机，自动进样器，柱温箱，紫外检测器； 3.2 四极杆质谱系统：包括独立的ESI离子源，四极杆主机，质谱工作站，数据库，氮气发生器。 （4）技术参数 4.1 色谱分离部分 4.1.1高压混合四元梯度泵； 4.1.1.1串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程； 4.1.1.2流量范围：≥ 0.001 mL/min -10.0 mL/min，递增率≤ 0.001 mL/min； 4.1.1.3流量精度：≤ 0.07 %RSD； 4.1.1.4压力范围：≥ 0-600 bar； 4.1.1.5压力脉动：在整个压力范围内，≤ 1 %； 4.1.1.6梯度洗脱：0 -100 %； 4.1.1.7混合精度：≤ 0.15 % RSD； 4.1.1.8集成4通道脱气单元，每个通道的内部容积：≤1.5 mL； 4.1.2自动进样器： 4.1.2.1样品容量：≥132位2 mL样品瓶； 4.1.2.2进样范围：0.1-100 µL, 多次进样模式可达1500 µL； 4.1.2.3进样精度：≤ 0.25% RSD； 4.1.2.4交叉污染度：≤ 0.004 % ； 4.1.2.5控制：进样体积，取样及进样速率； 4.1.3智能化温控柱箱； 4.1.3.1柱温范围：室温以上5 ˚C - 80 ˚C； 4.1.3.2温度稳定性：≤ 0.1 ˚C； 4.1.3.3温度准确度：≤ 0.8˚C或校正后+ 0.5˚C； 4.1.3.4色谱柱容量：≥2支30 cm 的色谱柱； 4.1.4可变波长紫外检测器 4.1.4.1在同一针样品运行中，可以根据时间要求设置不同的波长，以达到最佳的分离效果； 4.1.4.2光源：氘灯； 4.1.4.3波长范围：≥190~600 nm； 4.1.4.4信号数量：单波长检测和双波长检测； 4.1.4.5采集速率：≥120 HZ； 4.1.4.6基线噪音：在230 nm处，< ± 0.25×10-5 AU； 4.1.4.7基线漂移：在230 nm处，< 1×10-4 AU/小时； 4.1.4.8线性范围：> 2.5 AU。 4.2 四极杆质谱仪 4.2.1离子源：独立ESI源； 4.2.1.1垂直于毛细传输管的正交喷雾口设计，喷雾针位置免调，耐盐溶液，抗污染； 4.2.1.2铰链开合式喷雾室设计，更换方便，清洗简便； 4.2.1.3反吹氮气设计，逆流氮气加热，氮气温度及流速可调，保证液滴的充分脱溶剂化，提高离子化效率； 4.2.1.4离子源接口可适用于微径柱、常规分析柱、毛细管电泳； 4.2.2离子导入光学系统：化学惰性冷毛细管，锥电极，八极杆，双射频透镜； 4.2.3四极杆质量过滤器：可控温至100 ℃，双曲面金属四极杆； 4.2.4气体要求：采用高纯氮气作为雾化气，无需额外氩气； 4.2.5检测器系统：高能打拿极加最新一代长寿命电子倍增器设计； 4.2.6真空系统； 4.2.7带有差动抽气真空系统，分子涡轮泵和大抽速的前级机械泵； 4.2.8具有自动断电保护功能； 4.2.9扫描方式：全扫描、选择性离子监测SIM、正/负极性切换； 4.2.10检测性能： 4.2.10.1质量范围： 母离子单电荷 m/z 10 - 2,000； 4.2.10.2最大扫描速率： ≥ 10,400 amu/s（以0.1 amu步径做全扫描）； 4.2.10.3 ESI灵敏度：液质联用柱上进样1 pg 利血平， 离子m/z 609, S/N> 100:1； 4.2.10.4正负模式切换：≤ 300 ms； 4.2.10.5质量轴稳定性：不低于±0.1 amu/12 hours； 4.2.10.6质量准确度：不低于±0.13 amu； 4.2.10.7一个时间片段可容纳不少于100个SIM离子； 4.2.10.8 SIM最小驻留时间：不低于5 ms； 4.3 工作站软件 4.3.1单点控制所有的液相部分和质谱部分。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集； 4.3.2一键触发式的全自动调谐系统，内置调谐液，调谐液自动输送，自动参数优化，无需蠕动泵，无需手动步骤； 4.3.3维护信息预报系统（EMF）：电子记录维护和错误及故障信息处理。 |
| 2 | 挥发性成分分析系统 （允许进口） | 1 | 套 | （1）工作条件 1.1电源：AC 200-240 V，50-60HZ； 1.2温度：15-32℃； 1.3湿度：20-80%（32℃时）。 （2）主要技术指标 2.1挥发性成分分析系统 2.1.1分离系统的控制及交互； 2.1.1.1触摸屏用户界面：采用包含玻璃界面/覆盖层的电容式触摸屏技术，分辨率不少于800 × 480像素的7英寸屏幕，无需手写笔来执行触摸屏功能，且任何时候都不需要校准； 2.1.1.2浏览器用户界面：具有浏览器用户界面，以实现连接以从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能； 2.1.1.3仪器诊断功能：通过图形浏览器用户界面提供不少于 5 个诊断程序的演示和交互操作； 2.1.1.4系统监测：可监测的内容包括空白评估，能够在内部评估 GC 空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度； 2.1.1.5早期维护反馈（EMF）：不少于 45 个计数器，以用于跟踪各种进样口和自动进样器参数以及消耗品的使用情况。 2.1.2系统性能 2.1.2.1压力设定值和控制精度 ± 0.001 psi； 2.1.2.2流量控制：具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式的电子气路控制； 2.1.2.3保留时间重现性：≤ 0.008% 或 ≤ 0.0008 min； 2.1.2.4峰面积重现性：≤0.5% RSD； 2.1.2.5系统主机能同时最多安装2个进样口，4个检测器。 2.1.3 柱箱 2.1.3.1操作温度：室温以上8˚C-450˚C； 2.1.3.2温度分辨：≤ 1˚C温度设定，≤ 0.1˚C程序设定； 2.1.3.3最大升温速率：100˚C/min，以0.01 ˚C /min增加； 2.1.3.4不少于20阶/21平台程序升温； 2.1.3.5温度稳定性：≤ 0.01˚C每1˚C环境变化； 2.1.3.6柱温箱冷却降温，从450˚C降至50˚C ≤ 240秒。 2.1.4进样口 2.1.4.1分流/不分流毛细管进样口（带电子流量控制），分流比 ≥ 7500:1； 2.1.4.2温度范围：≥ 400℃或更宽，以1℃步进调节； 2.1.4.3电子参数设定压力，流速和分流比； 2.1.4.4压力设定范围：≥ 0-100 Psi, 精度 ± 0.001 Psi； 2.1.4.5流量设定范围：0-500 mL/分钟N2, 0-1250 mL/min H2 or He； 2.1.4.6压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定，最大压力可到100 psi； 2.1.4.分流/不分流进样口：快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝（需提供彩图说明）。 2.1.5液体自动进样器 2.1.5.1液体进样量范围：介于0.1- 40 μL之间； 2.1.5.2样品瓶位数：不少于16位； 2.1.5.3进样速度：3种模式：高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调； 2.1.5.4进样量线性：≥ 99%； 2.1.5.5面积重现性：小于等于0.3% RSD； 2.1.5.6进样针规格：采用标准进样针支架，最大容量为 1 µL、2 µL、5 µL、10 µL、25 µL、50 µL和 100 µL。 2.1.6质谱部分 2.1.6.1质谱检测器应配置EI惰性化离子源，提高极性化合物或活性化合物的响应值，提供更可靠的质谱数据结果； 2.1.6.2质量数范围：2-1050 amu，以0.1 amu递增； 2.1.6.3分辨率：单位质量数分辨； 2.1.6.4质量轴稳定性：优于0.10 u/48 h； 2.1.6.5灵敏度：IDL： ≤ 10 fg ，100 fg OFN 连续8次进样 ； 2.1.6.6质量准确度：OFN单同位素出现在 m/z 271.987 ± 0.005 处； 2.1.6.7谱图准确度：不低于99.0% （谱图证明）； 2.1.6.8最大扫描速率：≥ 20,000 amu/秒； 2.1.6.9 EI离子源信噪比 ≥ 1500:1，1pg OFN ； 2.1.6.10动态范围：全动态范围不低于106； 2.1.6.11无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-310 uA； 2.1.6.12离子化能量：5-241.5 eV； 2.1.6.13离子源温度：独立控温，可升温不低于350˚C； 2.1.6.14分析器：独立温控的共轭双曲面四极杆，可加热四极杆实现无须人为手动清洗即可消除污染； 2.1.6.15四极杆独立温控范围：106-200 ˚C； 2.1.6.16检测器：长效高能量电子倍增器； 2.1.6.17真空系统：≥ 250L/sec分子涡轮泵及3.6 m3/hr干泵； 2.1.6.18气质接口温度：独立控温，可升温至不低于350℃； 2.1.6.19具备早期维护预报功能 ； 2.1.6.20扫描功能：全扫描（Full Scan）、选择离子扫描模式（SIM）、全扫描和选择离子同时扫描（SIM/SCAN）、轮廓图扫描（Profile）。 2.1.7数据处理系统 2.1.7.1通用谱库： NIST20谱库和化学结构式库（不少于27万张）； 2.1.7.2需提供单独的挥发性有机化合物库（不少于50种）及香精香料库（不少于400种）。 （3）基本配置 3.1气相色谱仪主机 1套 3.2单四极杆质谱仪（惰性EI源） 1套 3.3分流/不分流进样口 1套 3.4 16位液体自动进样器 1套 3.5气相色谱质谱接口 1套 3.6数据处理工作站软件 1套 3.7挥发性有机化合物库 1套 3.8香精香料库 1套 3.9必备附件：安装工具包 1套 3.10气体净化过滤器 1件 3.11指示型载气过滤器 1件 3.12衬管， 5/pk 1件 3.13 6mm透镜 1件 3.14手紧式色谱柱接头 1件 3.15手紧式色谱柱接头（质谱端） 1件 3.16自动进样针 1套 3.17泵油 1瓶 3.18质谱端色谱柱预装配工具 1件 3.19石墨垫 2件 |
| 3 | 超速离心机 （允许进口） | 1 | 套 | （1）最高转速：≥ 150000 RPM；离心力：≥1003000 xg；转速控制精度：± 50 rpm。 （2）最大容量：≥6*32 ml，总容量≥194 mL。 （3）驱动系统要求为真空密封驱动系统。 （4）仪器采用脱水式真空系统，数字化实时显示真空度。 （5）最小真空度可达2 Microns。 （6）温度设定范围： 0-40℃，1℃步进。 （7）目视平衡，样品不平衡容许度为样品体积± 10%。 （8）加速/减速选择：≥ 10档加速/11档减速；并显示加/减速时间。 （9）彩色液晶显示屏，触幕式操作。 （10）具备脉冲功能及延时启动功能。 （11）无限程序存储功能。 （12）采用用户身份验证和密码保护的登录方式以提高使用的安全性。 （13）采用中文操作系统，中英文等9中语言可任意切换。 （14）USB接口可输出历史运行数据、远程监控软件系统。 （15）可放到安全柜中进行离心实验。 （16）具有组分穿刺回收系统。 （17）系统支持21 CFR Part 11。 （18）保证钢板厚度，整体重量不低于105Kg。 配置要求： （1）台式超速离心机主机 1台； （2）配置最高转速 ≥ 150,000 rpm，最大相对离心力 ≥ 1,003,000 xg，最大容量 ≥ 8×2ml 钛合金定角转头1个，含配套耗材工具 |
| 4 | 液相色谱仪 （允许进口） | 1 | 台 | （1）泵：四元梯度泵溶剂输送系统 1.1流动相种类：4种； 1.2流速范围：≥ 0.50~150.00 ml/min(无需扩展泵头)，增量：≤ 0.01 ml/min； 1.3流速准确度：≤ ±1.0% RSD，流速精度 ± 0.1%RSD； 1.4混合准确度：≤ ± 3.0%，混合精度：≤ 0.15% RSD； 1.5梯度曲线：11条包括1条线性，2条阶梯，4条凹线，4条凸线； 1.6最大操作压力：≥ 5000 psi； （2）自动进样器 2.1进样体积：≥ 0~10,000 μL，增量1 μL； 2.2进样重现性：RSD＜ 1.0%； 2.3进样次数：每个位置最多99次； 2.4交叉污染：≤ 0.05%。 （3）二极管阵列检测器 3.1波长范围：190~800nm，单一光源氘灯，无其它辅助光源； 3.2波长准确度：≤ ±1nm； 3.3带宽：≤ 1.2 nm； 3.4采样频率：≥ 80 HZ； 3.5基线噪音：≤ 10.0×10-6 AU； 3.6流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应； （4）自动化馏分收集器 4.1收集架：标配试管（13~18mm×120位）架； 4.2收集系统：可视、开放式； （5）仪器工作软件 软件包括仪器控制、数据采集、数据处理，馏分收集，自动监控和保护。具有多种收集模式：Autopurify（自动分析，制备，馏分再分析功能）、Timed Events（时间收集）、检测器触发的阈值、斜率、阈值或斜率、阈值和斜率等模式收集、Emergency Collection（紧急收集）、Multi- Collect Mode（相同馏分收集到相同试管中，部分分离峰分别收集）、Fraction simulation（收集模拟功能）等。 （6）仪器配置： 6.1四元梯度泵系统 1个； 6.2自动进样 1套； 6.3自动收集系统 1套； 6.4二极管阵列检测器 1台； 6.5数据控制与管理系统 1套； 6.6制备柱 3根。 |
| 5 | 蛋白纯化仪 （允许进口） | 1 | 台 | （1）全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀，改良的泵头除气旋钮，使得排除气泡更加简单方便。 （2）单泵工作流速：≥ 0.01-150 ml/min。 （3）装柱模式下支持双泵齐开，最高流速300 ml/min，流速更改只需经软件简单设置，不需要更换泵头或者阀门。 （4）压力范围：≥ 0-5 MPa，粘度：≥ 0.35-5 cp。 （5）流速准确度：≤±1.5%，精密度：RSD ≤ 0.5% （条件：1.0到150 mL/min， < 3MPa，0.8到2cP）。 （6）梯度合成准确度：≤±0.8% （条件：5% 到 95% B，2 到 150 mL/min，0.2 到 2 MPa，0.8 到 2 cP）。 （7）具备恒压调速功能：自动根据压力调节流速输出，可以根据系统泵压力，或者层析柱前，柱前后压差恒压调速。 （8）压力控制模式：在系统即将超压时自动降低流速，保证系统连续运行，而当系统压力降低后流速能够恢复流速。 （9）检测器：紫外检测器 9.1使用LED单一紫外光源（280 nm）检测，无需预热，冷光源，对样品没有加热效应，紫外灯可手动开启和关闭； 9.2检测范围：-6到+6 AU，线性：±5%，在0-2 AU之间； 9.3检测波长：通过单色器可以连续选择、同时检测波长范围内任意3个波长，波长调节范围1 nm； 9.4光纤同时传导光源及采集数据，具有较高稳定性； 9.5光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响； 9.6光径：标配2 mm。 （10）电导检测器 10.1检测范围：0.01-999.99 ms/cm； 10.2检测池体积：≥20 ul； 10.3电导精确度：≤±0.01 mS/cm，实时自动检测，内置温度检测器，利用校正因子做自动校正； 10.4紫外检测器和电导检测器分开设计，可在两者之间添加模块。 （11）组分收集器 11.1可根据体积、时间和峰自动收集。试管容量最多可达175管，收集范围从0.1ml-50 ml； 11.2兼容3，5，8，15和50 ml的收集管； 11.3具有滴感应器，防滴漏功能； 11.4流路：PEEK惰性材料以保持蛋白活性； 11.5耐受有机溶剂，支持反相层析。 （12）控制软件 12.1软件一共具有四个窗口：系统管理、系统控制、方法编辑、结果评价，窗口之间可自由转换； 12.2系统控制模块：流路实时在线，实时监控和控制。交互式的流路控制，方便了解液体流向，并且直接可在流路图上进行控制，具有节电模式； 12.3结果评价：具有计算柱效、曲线比较、自动积分、曲线处理、结果报告导出等功能，手动运行的结果也能自动保存。 （13）配置要求： 蛋白纯化仪主机一台（包含系统泵、混合器、上样阀、紫外检测器、电导检测器、出口阀）、圆形收集器1个、数据处理分析软件一套、样品环：1mL、5mL各1个。 |
| 6 | 厌氧工作站 （不允许进口） | 2 | 台 | （1）主要用途： 用于微生物在厌氧（微氧）环境中的接种、连续培养、传代，培养基转换和观察、鉴定等工作。 （2）工作条件： 电源条件：220V，50/60Hz；最大电流：2.5A； 环境条件：环境温度25℃，湿度≤ 90%。 （3）技术参数： 3.1工作站构成材料：要求工作站由透明丙烯酸板制造，可见度好、绝缘性好、抗腐蚀能力强。 3.2工作站尺寸 3.2.1外部占用尺寸：高度≥ 680 mm；宽度≥ 1170 mm；深度≥ 660 mm。可放置在标准的实验台上； 3.2.2内部尺寸：高度≥ 440 mm；宽度≥ 780 mm；深度≥480 mm； 3.2.3转移匣尺寸：高度≥ 30 mm；宽度≥ 225 mm；深度≥ 250 mm； 3.2.4外部占地面积 ≤ 0.8平方米，内部工作空间不小于150升。操作培养一体化设计。 3.3工作站容量 3.3.1操作时工作站容量：≥ 400个培养皿（90 mm培养皿）； 3.3.2纯培养时工作站容量：≥ 500个培养皿（90 mm培养平皿）； 3.3.3转移匣：≥ 40个培养皿（90mm培养皿）。 3.4转移匣 3.4.1带有标准的、位于工作室外部的转移匣，转移匣不占用工作室空间，体积不小于10 L；培养皿进入转移匣后，经过氮气吹洗的过程，将转移匣内的氧气全部驱除，再打开转移匣内门将培养皿转入工作室内；转移匣转移时间 ≤ 15秒（转移匣可在15 s内达到无氧条件）； 3.4.2 转移匣内门采用独特机械式按压门锁，确保在冲洗转移仓时，空气不渗入箱体内。 3.5工作站参数控制范围 3.5.1温度：温度控制范围：室温+3℃～52℃，温度均一性 ≤ ±0.3℃； 3.5.2湿度：数字式湿度控制系统，非手动旋转式。湿度控制范围：≥室内湿度-- 85%湿度。 3.6可采用裸手操作，内置式长袖套裸手操作，进入工作站的袖套系统能够保证在人手进入工作站时100%去除所有氧气，不带有氧气进入工作站。 3.7采用高效钯催化剂，无需频繁活化，使氧气浓度≤5 ppm。 3.8脱毒系统，去除硫化氢气体和挥发性不饱和脂肪酸，去除生长抑制因子。拥有更好的培养环境，得到更好的培养结果。 3.9配备数字测氧仪，实时显示箱体内氧气浓度值。 3.10内置检测灯或节能荧光灯，标配紫外灭菌灯（254 nm）。 3.11气体供应：单气（无氧混合气体，组成为80%N2+ 10%CO2 + 10%H2），或双气（一瓶为纯氮气，一瓶为无氧混合气体）。 3.12具有自动湿度控制系统，半导体除湿装置，快速准确。 3.13具有低压、低温、高温声音报警系统。 3.14配备定时进气系统，进气时间可任意设定。 3.15具有干燥式泄压闸设计，保护内部正压，防止漏气。 3.16侧板可以整体直接取下，便于放置较大仪器或进行彻底清洁。 3.17标配内部电源插座。 3.18可做厌氧培养，也可做微氧培养（氧气浓度：0-10%）。 3.19快速达到厌氧状态，一键启动快速模式，小于等于45分钟。 （4）主要配置 主机1台，长袖套1双，数字测氧仪1个，刚性袖口1双， O型圈（手腕袖口用）2双，O型圈（长袖套用）1双，数字测氧仪1个，培养皿架3个，荧光灯1个，紫外灯1个，催化剂1袋（300g/袋），调节剂（脱毒剂）1袋（300g/袋），润滑粉1瓶，内部电源插座1个，电源线1支，操作手册1套，安装调试附件1套。 |
| 7 | 尤斯灌流系统 （允许进口） | 1 | 套 | （1）基本要求 可用于跨上皮转运的研究，包括离子的转运、药物的转运、营养物质的转运等。 （2）主要技术要求 2.1工作条件 2.1.1温度： 15℃～35℃，相对湿度：20～80%； 2.1.2电源：220V±10V，频率 50HZ±1HZ； 2.2尤斯室 2.2.1尤斯室：电极位于尤斯室上方，更换电极时无需排空溶液； 2.2.2通道数：≥ 四通道，一次实验可安装≥ 4个样本； 2.2.3样本类型：动物上皮（包括老鼠、家禽、猪牛羊等大型动物）、培养的单层上皮组织、以及临床活检标本； 2.2.4样本固定方式：分体式样本固定夹，对于不同的上皮组织，只需更换不同规格样本夹即可适用； 2.2.5恒温方式：金属背板通循环水加热恒温； 2.2.6底座带废液收集和排放功能。 2.3电压电流钳 2.3.1预装不小于四个独立的电压电流钳通道模块，可选择使用全部或其中任意几个； 2.3.2电压电流钳通道带数字显示表，可显示跨上皮电压或电流； 2.3.3可在±10 mV与±100 mV两个范围内对电极不对称电位进行补偿； 2.3.4可对与上皮相连的流体阻抗自动补偿； 2.3.5阻抗补偿量程可在面板上通过旋钮调节以适应不同面积的标本； 2.3.6一个内置脉冲发生器，可连续监测组织电阻（电导）； 2.3.7一套中央控制开关，可同时操控所用通道的功能； 2.3.8输入阻抗：≥1 × 1010Ω，普通模式电压：≤±13 V max，普通模式干扰：≥120 dB，漂移：≤ 0.5 μV/℃ max。 2.4数据采集系统 2.4.1至少16位的采集分辨率，200 K以上采集速率； 2.4.2与计算机通讯方式为USB接口； 2.4.3可同时采集不小于8个电压电流钳通道的电压、电流、电阻及电导； 2.4.4专用数据采集软件（中文版）； 2.4.5曲线谱图与原始数据同步实时显示； 2.4.6可随意显示或隐藏一个或多个通道的曲线和数据，可在电压、电流、电阻及电导四种曲线中随意切换； 2.4.7软件带脉冲开关，可随意开启或关闭脉冲； 2.4.8具备零点校正、实验事件标记、数据带选择、数据导出等功能； 2.4.9坐标缩放及平移功能。 （3）配置要求： 3.1四通道尤斯室：1套；包括带热交换板的铝合金基座、气体分配管路、4套电极上插式尤斯小室，4套空气调节微型针阀，4套尤斯小室盖子； 3.2四通道电压电流钳：1套；包括4个独立的电压电流钳通道（通道面板带流阻量程选择旋钮）、一个内置脉冲发生器、一套中控开关以及一个5档位的虚拟膜测试单元。 |
| 8 | 倒置荧光显微镜 （允许进口） | 1 | 套 | （1）主机要求： 1.1研究型倒置显微镜； 1.2配备明场，荧光，相差观察方法，可升级外置霍夫曼观察功能。 （2）透射光轴： 2.1透射光照明：长寿命LED透射光照明，灯泡使用寿命≥2万小时，无色温差 ； 2.2带视场光阑，光闸。 （3）聚光镜： 数值孔径NA≥ 0.45，工作距离S≥ 40 mm。 （4）载物台：抗磨损机械载物台 （5）物镜：均满足明场，荧光，相差观察方法，同一组物镜即可实现四项观察方式。 标配4套长工作距离物镜： 4×荧光相差物镜，NA不小于0.12； 10×荧光相差物镜，NA不小于0.25； 20×荧光相差物镜，NA不小于0.4； 40×荧光相差物镜，NA不小于0.6。 （6）目镜：10×宽视野目镜。 （7）三目筒，100%分光。 （8）荧光：长寿命120W金属卤素荧光光源，寿命大于2000小时。 UV单色滤块：激发340-380 nm；二色分光镜400 nm；发射：450-490 nm； B单色滤块：激发460-500 nm；二色分光镜505 nm；发射：512- 542 nm； G单色滤块：激发540-552 nm；二色分光镜565 nm；发射：580 -620 nm。 （9）配备与显微镜可兼容的专用CCD相机及软件 9.1可兼容的高灵敏数字彩色CCD显微镜摄像头，分辨率：≥ 280万像素（1920×1440 )，1920×1440时≥ 40 fps ，1280×1024时≥ 50fps，像素大小≥ 4.54 um × 4.54 um； 9.2传感器尺寸：≥ 2/3 英寸，满井电子：≥ 15.000 e-，暗噪声：≤ 0.05 e-/px/sec； 读出噪声：6 e-/ 10 MHz，半导体制冷，增益值：≥ 1×-10×，位深：8 bit/12 bit，A/D转换：16 bit，快门方式采用电子全局快门； 9.3动态范围：大于68 dB； 9.4相机接口：C型标准接口； 9.5数据传输：USB3.0 9.6配备可兼容的显微镜控制软件和图像管理软件，可以进行多通道同时采集，可以记录，编辑和分析处理各种显微图象。 |

- 第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 适用范围 | 本招标文件适用于浙江工商大学食品功能与营养健康学科创新引智基地（111引智基地）平台建设的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。 |
| （二） | 招标方式 | 本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。 |
| （三） | 投标委托 | ▲1.投标人代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供本人身份证明。 ▲2.投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供授权委托书（格式详见招标文件第六章）和授权代表社保缴纳证明（2023年12月（含）以后任意一月）； ▲3.投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。 |
| （四） | 投标费用 | 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费； 3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。 4.收费标准（差额累进）： 中标金额（万元）; 收费标准（费率，%）. 100以下; 1.05 （不足贰仟元按贰仟元计）. 100-200 （超过200万按200万计算）; 0.77. |
| （五） | 投标保证金（元） | 无。 |
| （六） | 联合体投标 | 本项目（是）接受联合体投标。 |
| （七） | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包； 2..本项目允许分包，可以分包履行的（非主体、非关键性的工作）具体内容、金额或者比例： 运输工作 。 说明：投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| （八） | 信用记录 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：投标截止时间； （1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； （2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存； （3）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （九） | 资格审查要求的资格证明材料 | 资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章） （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 （3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无 （4）本项目的特定资格要求证明材料：无 |
| （十） | 投标文件份数 | 电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份； 备份投标文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室，浙江求是招标代理有限公司（蒋晗）收，电话：0571-87666115，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb03@qszb.net，以便查收）。 特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。 |
| （十一） | 投标报价 | 1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝； 2.以人民币报价； 3.投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价； 4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。 ▲5.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。 |
| （十二） | 投标有效期 | ▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。 |
| （十三） | 评标方法和评标标准 | 详见“第四章 评标方法和评标标准”。 |
| （十四） | 评标结果公示 | 评标结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。 |
| （十五） | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内。 |

- 一、总  则

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（一）适用范围

本招标文件适用于浙江工商大学食品功能与营养健康学科创新引智基地（111引智基地）平台建设的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指浙江工商大学；

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江求是招标代理有限公司；

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.“书面形式”包括合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

5.“电子加密投标文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs）；“备份投标文件”系指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件1）。

招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

6.“▲”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。

（四）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费；

3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。

4.收费标准（差额累进）：

| 中标金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.05 （不足贰仟元按贰仟元计） |
| 100-200 （超过200万按200万计算） | 0.77 |

5.投标保证金（元）：无。

（五）投标委托

▲1.投标人代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供本人身份证明。

▲2.投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供授权委托书（格式详见招标文件第六章）和授权代表社保缴纳证明（2023年12月（含）以后任意一月）；

▲3.投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

（六）联合体投标

本项目（是）接受联合体投标。

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.本项目允许分包，可以分包履行的（非主体、非关键性的工作）具体内容、金额或者比例：

运输工作      。

说明：投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（八）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签名；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- （九）采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书的，投标无效。

修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持科技创新

优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

4.支持中小企业发展

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

除财库《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定企业类型以外的供应商不享受中小企业扶持政策。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1.投标邀请

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标方法和评标标准

5.拟签订的合同文本

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

2.招标文件的修改将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

- 三、投标文件编制要求

（一）投标文件的组成

投标文件（电子加密投标文件）由资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分组成（格式详见招标文件第六章）。投标人应将投标文件各部分分别上传至政府采购云平台指定位置。

投标文件组成：详见“第六章  投标文件格式”目录

如供应商提供的产品技术支持材料与采购需求偏离表响应不一致，以产品技术支持材料为准。

（二）投标文件的签署和份数

1.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。其中资格文件、商务技术文件中不得出现投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置加盖公章，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人加盖公章，或者由投标人代表签名。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.投标文件份数：

电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份；

备份投标文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室，浙江求是招标代理有限公司（蒋晗）收，电话：0571-87666115，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb03@qszb.net，以便查收）。

特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。

（三）投标文件的上传、递交、修改和撤回

1.投标文件的上传、递交：

（1）电子加密投标文件的上传：

▲a.投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台，否则投标无效；

b.电子加密投标文件成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件的密封包装、递交：

a.投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件；

b.备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、标项、投标人名称并加盖公章（非电子签章），投标人逾期送达或者未密封包装的备份投标文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

▲d.投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台的，投标无效。

（3）投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后上传、递交的投标文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

2.投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

3.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件。

备注：投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

（四）投标文件的语言及计量

投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

（五）投标报价

1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝；

2.以人民币报价；

3.投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价；

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

▲5.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

（六）投标有效期

▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 四、资格审查不通过、投标无效的情形

未响应招标文件“▲”标记条款要求的，投标无效。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标人将被视为资格审查不通过：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合招标文件要求；

（2）投标人不具备招标文件中规定的资格要求；

（3）资格文件未按要求签署、盖章；

（4）预留份额专门面向中小企业采购的项目（包括整体、联合体、分包形式），供应商提供《中小企业声明函》内容不实的；《中小企业声明函》填写不全（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）商务和技术文件未按要求签署、盖章；

（2）未提供或未按要求提供投标函、授权委托书；

（3）委托授权代表参加投标但未提供符合要求的授权代表社保缴纳证明；

（4）未提供或未如实提供采购需求偏离表；

（5）明显不符合招标文件要求，或负偏离达到规定数目的，视为采购人不能接受的附加条件；

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章；

（2）未按照招标文件标明的币种报价；

（3）报价内容有缺漏项，或者与招标文件要求不一致；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价；

（5）报价具有选择性；

特别说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 五、开  标

（一）开标

采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购人或代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（二）资格审查

开标后，采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格条件进行审查。

对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

通过资格审查的投标人不足3家的，不再评标。

（三）信用信息查询

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

（1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

（2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存；

（3）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 六、评  标

评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

（一）符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

（二）比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

现场监督员如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（三）汇总商务技术得分

评标委员会各成员独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

（四）报价评审

政府采购云平台上传的电子投标（响应）文件报价与政府采购云平台录入报价不一致的，以上传的电子投标（响应）文件报价为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定“投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由投标人代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。”经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人收到修正确认文件后，在规定时间内未做出回复的，视为不确认。

（五）投标人澄清、说明或者补正

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人的书面澄清、说明或者补正无法通过政府采购云平台上传的，可在规定时间内（不少于半小时）通过指定的电子邮箱（zb03@qszb.net）或传真号码（0571-87666116）提交。

（六）排序与推荐

评标方法：本项目评标方法是综合评分法，具体评标方法和评标标准详见“第四章：评标方法和评标标准”。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐1名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由采购人确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

（七）编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 七、中标与合同

（一）中标

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。

2.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，公告中标结果，并发出中标通知书。

3.评标结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（二）合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

- 八、验  收

采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签名，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 九、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第四章  评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评标采用综合评分法，总分为100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

商务和技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

二、评标标准

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30） |  |  |
| 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 商务分（3） |  |  |
| 业绩 | 3 | 【客观分】 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。 |
| 技术分（67） |  |  |
| 技术响应程度 | 27 | 【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣3分； 负偏离10项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。 |
| 产品功能及配置 | 5 | 【主观分】投标产品功能先进，与本项目的实际需求相匹配，后续维护成本低（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 |
|  | 5 | 【主观分】投标产品配置合理，各产品之间可以高效对接，兼容性强（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 |
| 项目实施方案 | 5 | 【主观分】项目实施计划详细完整，符合项目进度要求，投入人员数量丰富，综合素质强（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 |
| 安装调试 | 5 | 【主观分】安装、调试方法或方案详细完整，各种措施合理可行，有助于项目实施（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 |
| 售后服务 | 5 | 【主观分】售后服务方案、售后服务承诺可行，服务承诺落实的保障措施强（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 |
| 技术服务、培训 | 5 | 【主观分】服务力量和服务保障措施强，培训计划内容、培训范围完整且有针对性（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 |
| 配件耗材 | 5 | 【主观分】质保期满后的配件、附件、备品备件的准备充分，收费标准合理，保障措施切实可行（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 |
| 服务响应效率保障 | 5 | 【主观分】服务响应效率承诺可行性强，保障服务质量的措施有针对性（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 |

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定：

对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除后计算价格得分。

注：对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第五章  拟签订的合同文本

浙江省政府采购合同（含进口免税设备合同）

| 招标编号： | 确认书： |
| --- | --- |
| 浙江工商大学合同编号： | 浙江工商大学标书编号： |

甲方（需方）：浙江工商大学

乙方（供方）：

丙方（进口代理机构）：

鉴证方（采购代理机构）：浙江求是招标代理有限公司

甲乙双方根据  浙江求是招标代理有限公司  关于项目编号为  QSZB-Z(H)-C24045(GK)的 浙江工商大学食品功能与营养健康学科创新引智基地（111引智基地）平台建设 项目公开招标的结果，签署本采购合同，并且乙方委托丙方代理进口本合同提供的进口商品。

第一条：货物内容及价格

1、货物名称和型号规格、数量、价格：

金额单位：元

| 序号 | 商品名称 | 品牌、型号 | 产地 | 数量 /套 | 美元单价（USD） | 美元金额（USD） | 人民币单价（RMB） | 人民币金额（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币大写） 元整 （人民币小写） 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、上表所称合同总价，包括货物的运费、保险费、税费等全部费用。合同约定需对货物进行检测、安装和调试的，总价包括检测、安装和调试费用，合同另有约定的，从约定。

二、货物质量标准和要求

1、乙方交付的货物，应当符合招标书规定的质量标准和国家规定的质量要求。

2、乙方交付的货物应当是最新生产的原装合格产品，进口商品应当是经商检合格的原装产品。软件产品需由乙方提供原厂知识产权证书及授权书。

三、货物的品质和权利担保责任

1、乙方应担保向甲方提供的货物的品质符合合同的约定，并符合国家和行业标准。

2、乙方应担保向甲方提供的货物不侵犯第三人的知识产权，且货物上不存在抵押、查封等权利限制。

3、乙方提供的货物不符合前条约定的质量标准和要求，或者违反本条前项规定的，乙方应当予以更换，因此构成迟延交货的，乙方应承担迟延的违约责任。

四、货物的交付及风险转移

1、乙方的交货期限为：合同签订后     个月内。乙方提前交货的，应当在三日前通知甲方，并征得甲方同意。

2、乙方的交货方式依照下列第（1）目规定：

（1）一次性交货；

（2）分批交货。各批交货时间分别为：

第一批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第二批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第三批：        年     月     日前，交货内容为：               。

3、交货地点为：  浙江工商大学 甲方指定地点        。

4、货物的风险自于约定的交货地点交付于甲方并经甲方初步验收合格之时起转移于甲方。

五、货物设备的检验、安装调试和验收

1、乙方交货前，应按照招标文件规定的标准对货物进行检验，整理检验文件并列出清单，该文件和清单应随货交付甲方，作为甲方验收和使用的技术依据。

2、乙方向甲方交付货物设备后，应当负责对该设备进行安装和调试，直至达到约定的质量技术标准和使用性能。

3、甲方对乙方提供的货物，依据招标文件规定的技术要求和国家规定的有关质量标准进行验收。乙方交货后，甲方需在五个工作日内开始验收。货物设备需要安装的，在乙方送达约定地点，由甲方进行初步验收合格后，再行安装。安装调试完成后，由甲方进行最终验收，并签署验收合格证明材料。

4、甲方对乙方提供的货物的验收，并不能排除乙方依照第三条第3项应当对货物瑕疵承担的担保责任。

5、乙方在对货物设备进行安装调试的过程中，应为甲方培训使用操作人员。

6、在乙方安装调试期间，发生货物损害的，由乙方承担责任。因不可抗力原因造成损害的，由双方协商分担。

六、第三人履行的禁止

非经甲方同意，乙方擅自转托他人交货的，甲方有权拒收。因此构成乙方迟延交货的，乙方应承担违约责任。

七、技术资料及保密义务

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

2、未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的与本合同履行有关的技术和商务资料向无关的第三人泄露。为履行合同必须向第三人提供时，应限于为履行合同所必须的范围。

八、质量保证及售后服务

1、乙方交付的货物，自交付验收合格之日起      年内为质量保证期。

2、在质量保证期内，货物发生故障或损坏的，乙方应至迟在接到通知之日起两个工作日内修复，以保证甲方的正常使用。乙方无法在上述期限内修复的，甲方有权选择下列方式之一处理：

（1）更换：由乙方承担所需费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方协议确定价格；

（3）退货：乙方应退还甲方已支付的价款，并承担退货所发生的费用和损失（包括运费、保险费、检验费、货款利息及银行手续费等）。

3、在质保期内，乙方依照前项规定对货物进行修复的，不得另行请求甲方支付修理费或服务费等费用。但因甲方人为原因造成的货物损害，不在此限。

4、乙方交付的货物从验收合格之日起30日内发生无法排除的障碍时，由乙方整机调换。

5、质保期届满后，乙方应当为货物提供维修服务，并可收取成本费。

6、为担保乙方交付的货物的质量，乙方在合同签定成立7日内，应向甲方交付履约保证金       ，存入甲方账户。

乙方如因交付的货物存在质量瑕疵等，或者乙方存在其他违约情形，依法应承担违约金或赔偿责任时，按实际损失赔偿，并通知乙方。

九、货物包装及附件

1、乙方应在货物发运前对其进行符合安全、卫生、效率要求的包装。

2、使用说明书、质量检验证书、保修卡、随配附件和工具及其清单，应当附于货物包装内。

十、货款的支付

乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函金额与预付款等额，保函有效期在验收合格日之后）；

进口免税部分的货款共计人民币（金额）       元，合同生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向丙方支付进口免税部分的货款金额40%的预付款（     元）。剩余合同款项在验收合格后，乙方凭甲方签署的验收合格证明材料及丙方发票，向甲方结算。甲方在7个工作日内将对应设备剩余货款打入丙方账户；

国内采购部分的货款共计人民币（金额）        元，合同生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付国内采购部分的货款金额40%的预付款（      元）。剩余合同款项在验收合格后，凭验收合格证明材料、发票到甲方处结算。甲方在7个工作日内向乙方支付国内采购部分的剩余货款。

在签订合同前，乙方主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。乙方明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：验收合格后，乙方凭验收合格证明材料、发票到甲方结算，甲方在7个工作日内向乙方支付国内采购部分的全部货款，向丙方支付进口免税部分的全部货款。

十一、违约责任

1、甲方迟延办理付款手续的，自迟延之日起，应每日向乙方计付迟延部分货款万分之五的违约金。

甲方迟延验收货物的，亦同。因此造成乙方其他损害时，甲方应当承担赔偿责任。

2、乙方迟延履行交货义务的，自迟延之日起，应每日向甲方计付迟延部分货款千分之一的违约金。

迟延期间超过30日的，甲方有权解除合同，并请求乙方支付合同总价百分之五的违约金。该违约金不足以补偿因乙方的迟延造成的甲方损失的，甲方有权请求增加违约金数额。

3、乙方因交付的货物质量有瑕疵，或安装调试中出现质量不符合约定的情形的，应当采取更换、重作等补救方法。因此而造成迟延的，应当按照前项规定承担违约责任。

4、乙方不履行售后服务义务的，甲方有权部分或全部解除合同，乙方应当返还已收取的价款，并支付退货部分货款百分之五的违约金。

5、出本条规定的违约责任外，法律、法规、政府规章规定违约一方应当承担其他法律责任的，从其规定。

十二、其它约定

1、丙方负责并对外签订合同，协助商谈运输方式、到货地点。负责代办《机电产品进口许可证》和《进出口货物征免税证明》。

2、丙方负责办理法定商检、对外承付货款、办理进口报关、到货后负责安装调试并送货上门。

3、甲方提供《机电产品许可证》和《进出口货物征免税证明》和其它进口必需的批件，并对其真实性负责。

4、如合同中的某项商品海关不同意免税进口，终止该项商品的合同执行。

十三、不可抗力

1、因不可抗力导致合同无法完全履行的，不承担违约责任。

2、因不可抗力致使合同的履行成为不可能或不必要的，可以通知对方解除合同。因通知迟延造成对方不必要损失的，应当承担责任。

3、因不可抗力解除合同的，双方应依据公平合理原则，通过友好协商，确定损失的分担。

十四、争议的解决

本合同履行过程中若发生服务质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔。如双方不能就争议解决协商一致的，任何一方有权向杭州仲裁委员会申请仲裁解决，仲裁为终局。

十五、合同组成部分和生效要件

1、合同经甲乙丙三方及鉴证方签字盖章后生效。

2、招标文件、投标文件、承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式七份，甲方执三份，乙方执二份，丙方执一份，鉴证方执一份。

| 甲方（签章）：浙江工商大学 | 乙方（签章）： |
| --- | --- |
| 住所地：杭州市下沙高教园区学正街18号 | 住所地： |
| 开户行：工行高新支行 | 开户行： |
| 开户帐号：1202026209008930682 | 开户帐号： |
| 税号：123300004700090180 | 统一社会信用代码： |
| 法定（授权）代表人： （签字） | 法定（授权）代表人： （签字） |
| 签署日期： 年 月 日 | 签署日期： 年 月 日 |
| 丙方（签章）： | 鉴证方（签章）： |
| 住所地： | 住所地： |
| 开户行： | 开户行： |
| 开户帐号： | 开户帐号： |
| 统一社会信用代码： |  |
| 法定（授权）代表人： （签字） | 法定（授权）代表人： （签字） |
| 签署日期： 年 月 日 | 签署日期： 年 月 日 |

浙江省政府采购合同（三方合同）

| - 招标编号： | - 确认书： |
| --- | --- |
| - 浙江工商大学合同编号： | - 浙江工商大学标书编号： |

甲方（需方）：浙江工商大学

乙方（供方）：

鉴证方（采购代理机构）：浙江求是招标代理有限公司

甲乙双方根据  浙江求是招标代理有限公司  关于项目编号为  QSZB-Z(H)-C24045(GK)的 浙江工商大学信电学院智能机电测控套件等设备 项目公开招标的结果，签署本采购合同。

第一条：货物内容及价格

1、货物名称和型号规格、数量、价格：

金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 厂牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币） |  | 大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

2、上表所称合同总价，包括货物的运费、保险费、税费等全部费用。合同约定需对货物进行检测、安装和调试的，总价包括检测、安装和调试费用，合同另有约定的，从约定。

二、货物质量标准和要求

1、乙方交付的货物，应当符合招标书规定的质量标准和国家规定的质量要求。

2、乙方交付的货物应当是最新生产的原装合格产品，进口商品应当是经商检合格的原装产品。软件产品需由乙方提供原厂知识产权证书及授权书。

三、货物的品质和权利担保责任

1、乙方应担保向甲方提供的货物的品质符合合同的约定，并符合国家和行业标准。

2、乙方应担保向甲方提供的货物不侵犯第三人的知识产权，且货物上不存在抵押、查封等权利限制。

3、乙方提供的货物不符合前条约定的质量标准和要求，或者违反本条前项规定的，乙方应当予以更换，因此构成迟延交货的，乙方应承担迟延的违约责任。

四、货物的交付及风险转移

1、乙方的交货期限为：合同签订后     个月内。乙方提前交货的，应当在三日前通知甲方，并征得甲方同意。

2、乙方的交货方式依照下列第（1）目规定：

（1）一次性交货；

（2）分批交货。各批交货时间分别为：

第一批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第二批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第三批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第四批：        年     月     日前，交货内容为：               。

3、交货地点为：  浙江工商大学，甲方指定地点  。

4、货物的风险自于约定的交货地点交付于甲方并经甲方初步验收合格之时起转移于甲方。

五、货物设备的检验、安装调试和验收

1、乙方交货前，应按照招标文件规定的标准对货物进行检验，整理检验文件并列出清单，该文件和清单应随货交付甲方，作为甲方验收和使用的技术依据。

2、乙方向甲方交付货物设备后，应当负责对该设备进行安装和调试，直至达到约定的质量技术标准和使用性能。

3、甲方对乙方提供的货物，依据招标文件规定的技术要求和国家规定的有关质量标准进行验收。乙方交货后，甲方需在五个工作日内开始验收。货物设备需要安装的，在乙方送达约定地点，由甲方进行初步验收合格后，再行安装。安装调试应在不迟于甲方初步验收合格后 15个工作日内完成。安装调试完成后，由甲方进行最终验收，并签署验收合格证明材料。

4、甲方对乙方提供的货物的验收，并不能排除乙方依照第三条第3项应当对货物瑕疵承担的担保责任。

5、乙方在对货物设备进行安装调试的过程中，应为甲方培训使用操作人员。

6、对技术复杂的货物，甲方可以请求国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。甲方根据其检测报告签署验收合格证明材料。

7、在乙方安装调试期间，发生货物损害的，由乙方承担责任。因不可抗力原因造成损害的，由双方协商分担。

六、第三人履行的禁止

非经甲方同意，乙方擅自转托他人交货的，甲方有权拒收。因此构成乙方迟延交货的，乙方应承担违约责任。

七、技术资料及保密义务

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

2、未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的与本合同履行有关的技术和商务资料向无关的第三人泄露。为履行合同必须向第三人提供时，应限于为履行合同所必须的范围。

八、质量保证及售后服务

1、乙方交付的货物，自交付验收合格之日起      年内为质量保证期。

2、在质量保证期内，货物发生故障或损坏的，乙方应至迟在接到通知之日起两个工作日内修复，以保证甲方的正常使用。乙方无法在上述期限内修复的，甲方有权选择下列方式之一处理：

（1）更换：由乙方承担所需费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方协议确定价格；

（3）退货：乙方应退还甲方已支付的价款，并承担退货所发生的费用和损失（包括运费、保险费、检验费、货款利息及银行手续费等）。

3、在质保期内，乙方依照前项规定对货物进行修复的，不得另行请求甲方支付修理费或服务费等费用。但因甲方人为原因造成的货物损害，不在此限。

4、乙方交付的货物从验收合格之日起30日内发生无法排除的障碍时，由乙方整机调换。

5、质保期届满后，乙方应当为货物提供维修服务，并可收取成本费。

6、为担保乙方交付的货物的质量，乙方在合同签定成立7日内，应向甲方交付履约保证金       ，存入甲方账户。

乙方如因交付的货物存在质量瑕疵等，或者乙方存在其他违约情形，依法应承担违约金或赔偿责任时，按实际损失赔偿，并通知乙方。

九、货物包装及附件

1、乙方应在货物发运前对其进行符合安全、卫生、效率要求的包装。

2、使用说明书、质量检验证书、保修卡、随配附件和工具及其清单，应当附于货物包装内。

十、货款的支付

1、乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函金额与预付款等额，保函有效期在验收合格日之后）；

2、合同生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价40%（     元）的预付款。验收合格后，乙方凭验收合格证明材料、发票到甲方结算，甲方在7个工作日内向乙方支付合同剩余款项。

在签订合同前，乙方主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。乙方明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：验收合格后，乙方凭验收合格证明材料、发票到甲方结算，甲方在7个工作日内向乙方支付合同总价的100%货款。

十一、违约责任

1、甲方迟延办理付款手续的，自迟延之日起，应每日向乙方计付迟延部分货款万分之五的违约金。

甲方迟延验收货物的，亦同。因此造成乙方其他损害时，甲方应当承担赔偿责任。

2、乙方迟延履行交货义务的，自迟延之日起，应每日向甲方计付迟延部分货款千分之一的违约金。

迟延交货期间超过30日的，甲方有权解除合同，并请求乙方支付合同总价百分之五的违约金。该违约金不足以补偿因乙方的迟延造成的甲方损失的，甲方有权请求增加违约金数额。

3、乙方因交付的货物质量有瑕疵，或安装调试中出现质量不符合约定的情形的，应当采取更换、重作等补救方法。因此而造成迟延的，应当按照前项规定承担违约责任。

4、乙方不履行售后服务义务的，甲方有权部分或全部解除合同，乙方应当返还已收取的价款，并支付退货部分货款百分之五的违约金。

5、除本条规定的违约责任外，法律、法规、政府规章规定违约一方应当承担其他法律责任的，从其规定。

十二、不可抗力

1、因不可抗力导致合同无法完全履行的，不承担违约责任。

2、因不可抗力致使合同的履行成为不可能或不必要的，可以通知对方解除合同。因通知迟延造成对方不必要损失的，应当承担责任。

3、因不可抗力解除合同的，双方应依据公平合理原则，通过友好协商，确定损失的分担。

十三、争议的解决

本合同履行过程中若发生服务质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔。如双方不能就争议解决协商一致的，任何一方有权向杭州仲裁委员会申请仲裁解决，仲裁为终局。

十四、合同组成部分和生效要件

1、合同经甲乙双方及鉴证方签字盖章后生效。

2、招标文件、投标文件、承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执二份，鉴证方执一份。

| 甲方（签章）：浙江工商大学 | 乙方（签章）： |
| --- | --- |
| 住所地：杭州市下沙高教园区学正街18号 | 住所地： |
| 开户行：工行高新支行 | 开户行： |
| 开户帐号：1202026209008930682 | 开户帐号： |
| 税号：123300004700090180 | 统一社会信用代码： |
| 法定（授权）代表人： （签字） | 法定（授权）代表人： （签字） |
| 签署日期： 年 月 日 | 签署日期： 年 月 日 |
| 鉴证方（签章）： |  |
| 住所地： |  |
| 开户行： |  |
| 开户帐号： |  |
| 法定（授权）代表人： （签字） |  |
| 签署日期： 年 月 日 |  |

- 第六章  投标文件格式

目  录

▲1.资格文件（单独上传）。资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（4）本项目的特定资格要求证明材料：无

▲联合体投标的，联合体各方均应提供资格文件（1）、（2）材料。

2.商务和技术文件（单独上传）

（1）投标函

（2）授权委托书/法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

附：授权代表社保缴纳证明（2023年12月（含）以后任意一月）

（3）投标人同类合同一览表

（4）采购需求偏离表

（5）货物配置清单

（6）技术方案：

产品功能及配置

项目实施方案

安装调试

售后服务

技术服务、培训

配件耗材

服务响应效率保障

（……）投标人需要说明的其他文件和材料。

3.报价文件（单独上传）

（1）开标一览表

（2）中小企业声明函（若属于中小企业）

（3）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

（4）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

- 评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 自评分 | 自评依据 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分 |  |  |  |  |  |  |
| 技术分 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅为方便评标委员会评审使用，不作为判别投标文件是否有效的依据。

- 资格文件

资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）

- （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

- （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：浙江工商大学、浙江求是招标代理有限公司

我方（投标人名称）        参加（项目名称）        项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- （3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- （4）本项目的特定资格要求证明材料：无

- 商务和技术文件

- （1）投标函

致：浙江工商大学、浙江求是招标代理有限公司

我方参加浙江工商大学食品功能与营养健康学科创新引智基地（111引智基地）平台建设（项目编号：QSZB-Z(H)-C24045(GK)）项目，为此，我方提交电子加密投标文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件    份。宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、中标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照招标文件的规定履行并承担相应的责任。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函联系：

| 联系人： |  |
| --- | --- |
| 职务： |  |
| 手机： |  |
| 电子邮箱： |  |
| 地址： |  |
| 开户银行： |  |
| 银行账号： |  |

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- （2）授权委托书

致：浙江工商大学、浙江求是招标代理有限公司

现授权委托：            （授权代表姓名）（身份证号码：            ，手机：            ）以我方的名义参加浙江工商大学食品功能与营养健康学科创新引智基地（111引智基地）平台建设项目（项目编号：QSZB-Z(H)-C24045(GK)）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此告知。

▲提供授权代表社保缴纳证明（2023年12月（含）以后任意一月）。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

注：

1、投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

2、投标人是联合体的，联合体各成员均应在“授权委托书”上盖章（电子签名/公章）。

- （2）法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

（适用于：法定代表人（单位负责人、自然人本人）代表投标人参加投标）

身份证件复印件

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

- 附：授权代表社保缴纳证明（2023年12月（含）以后任意一月）

- （3）投标人同类合同一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购人联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须提供上述业绩合同扫描件；

2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签名盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- （4）采购需求偏离表

采 购 人：浙江工商大学

项目名称：食品功能与营养健康学科创新引智基地（111引智基地）平台建设

项目编号：QSZB-Z(H)-C24045(GK)

标    项：

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- （5）货物配置清单（不含报价）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 或具体服务 | 产地 | 数量 | 配置（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

附：产品技术支持材料

- 以下内容根据评分内容格式自拟

- （6）技术方案：

- 产品功能及配置

- 项目实施方案

- 安装调试

- 售后服务

- 技术服务、培训

- 配件耗材

- 服务响应效率保障

- （……）投标人需要说明的其他文件和材料。

- 报价文件

- （1）开标一览表

采 购 人：浙江工商大学

项目名称：食品功能与营养健康学科创新引智基地（111引智基地）平台建设

项目编号：QSZB-Z(H)-C24045(GK)

标    项：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | （进口设备） 美元单价（USD） | （进口设备） 美元金额（USD） | 单价 （人民币元） | 金额 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。 投标总价（人民币元） 小写：_________________________ 大写：_________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.此表在不改变格式要求的情况下，可自行增行。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3.以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- （2）中小企业声明函（货物）（若属于中小企业）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.本项目仅以《中小企业声明函》作为评判供应商是否属于中小企业的唯一依据。

4.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.《中小企业声明函》填写不全（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

6.如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

- （3）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

- （4）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______（采购人）单位的______（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 附件1：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目（项目编号）投标（响应）活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）

- 附件2：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予4%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

- 附件3：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

投标人名称（电子签名/公章）：

分包供应商名称（电子签名/公章）：

日期：  年  月   日