浙江工商大学科创大楼进驻项目设备采购（第一批）

项目编号：ZZCG2025Y-GK-126

公

开

招

标

文

件

浙 江 省 政 府 采 购 中 心

地    址：杭州市西湖区宝石一路3号

目     录

第一章公开招标采购公告	3

第二章投标人须知	7

第三章评标办法及评分标准	28

第四章招标需求	35

第五章浙江省政府采购合同主要条款指引	73

第六章投标文件格式附件	78

- 第一章公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标：

一、项目编号：ZZCG2025Y-GK-126

二、公告期限：5个工作日

三、采购项目内容、数量及预算

| 标项 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 (万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央实验室—共享计算机机房设备 | 1 | 批 | 161.8768 | 详见招标文件 |
| 2 | 公共会议空间、展厅设备采购 | 1 | 批 | 39.2468 | 详见招标文件 |

四、合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

标项1-2投标人的特定条件：无

标项1-2是否接受联合体投标：接受联合体投标

标项1-2允许兼投兼中

五、获取招标文件

1.获取时间：发布公告至 2025-08-25 09:30:00

2.获取方式：本项目招标文件实行网上获取。供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。

3.招标文件免费获取。

六、投标截止时间、地点和形式

投标截止时间：2025-08-25 09:30:00

本项目实行电子投标。投标文件应按照本项目招标文件和电子交易平台的要求编制、加密，并应当在投标截止时间前在规定电子交易平台完成传输递交，投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。

标项1-2需提供演示文件，以U盘或光盘形式存储，请各供应商在响应截止时间前，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收，请合理安排好邮寄时间。演示U盘或光盘应当密封单独包装并在包装上标注演示U盘或演示光盘、项目名称、标项、供应商名称并加盖公章。未按文件要求提供演示U盘或演示光盘造成评审专家无法正常评审的风险由供应商自行承担。

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以 U 盘或 DVD 光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄或直接递交的方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

演示文件及备份文件收件人：陶老师，联系方式：0571-88901836，收件地址 浙江省杭州市西湖区宝石一路3号浙江省政府采购中心。收件时间：上午8:30-11:30，下午14:30-17:00，节假日、双休日除外。（如直接递交的，递交人员需填写送件人姓名及联系电话、送达时间等相关信息；如采用邮寄方式的推荐使用中国邮政速递和顺丰快递，快递人员投递时须同时登记邮寄单号等相关信息。)

本项目拒绝接受纸质投标文件。

七、开标时间及地点：

本次招标将于2025-08-25 09:30:00时整在浙江省杭州市西湖区宝石一路3号203开标室开标。

本项目实行“不见面开评标”，投标人无须派人员到现场出席开标会议。

| 开评标现场咨询电话 | 开标室：0571-88901816 |
| --- | --- |
|  | 评标室：0571-88901873 |

八、电子交易平台的网络地址和登录方法

（一）网络地址：浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

（二）登录方法：投标人须先完成供应商注册并申请CA，再下载客户端编制、加密电子投标文件，最后应在浙江政府采购网政采云用户登录窗口登录，完成电子投标文件传输递交（具体详见第二章 投标人须知前附表）。

九、其他：

（一）本项目采用“电子交易/不见面开评标”，供应商可进入电子卖场服务中心采云学院

（https://edu.zcygov.cn/live?utm=a0018.2ef5001f.0.0.1939d340e5db11ea867fb57c149ddb61）自行提前学习。

十、业务咨询

| 机 构 | 浙江省政府采购中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 浙江省杭州市西湖区宝石一路3号 |  |  |  |
| 网 站 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（文件下载、公告查询） |  |  |  |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 项目联系人（A岗） | 戴女士 | 0571-88907768 | / | 四楼（采购二部） |
| 项目协办人（B岗） | 孙女士 | 0571-88906928 | / |  |
| 部门负责人 | 邵女士 | 0571-88907750 | / |  |
| 项目监督 | 张先生 | 0571-88907707 | / | 四楼（采购监督部） |
| 网站系统问题 | 客 服 | 95763 | / | 注册、账号、系统操作等 |

- 十一、采购需求咨询

| 采购单位 | 浙江工商大学 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 杭州市钱塘区学正街18号 |  |  |  |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 采购需求等（标项1） | 蔡老师 | 0571-28877381 | / | / |
| 采购需求等（标项2） | 梅老师 | 0571-28877055 |  |  |
| 质疑联系人 | 连老师 | 0571-28872303 | / | / |

十二、同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省政府采购行政裁决服务中心

地  址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

联系人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

第二章投标人须知

前附表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《公开招标采购公告》三 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件的规定，本项目 否 属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业优惠措施 | - 1.项目属性（货物类/服务类/工程类）：货物类 - 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 采购标的：详见第四章招标需求-采购清单 所属行业： 工业 3.根据财库〔2020〕46、〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予 10% 的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 4.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 5.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第四章招标需求”另有规定的除外。 |
| 6 | 促进绿色发展有关政策 | 投标人参与政府采购活动中，涉及商品包装和快递包装的，其包装要参考财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号文件）。提倡供应商优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。 |
| 7 | 首台套政策 | 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 8 | 询问和质疑 | 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。具体格式及内容要求详见总则（五）询问和质疑。 |
| 9 | 是否允许采购进口产品 | 不允许进口产品。如是，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |
| 10 | 是否允许转包与分包 | 标项1-2是否允许转包：否 标项1-2是否允许分包：允许；非主体、非关键性工作【货物运输】允许分包； 当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。 根据政府采购促进中小企业发展管理办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 ▲注：不得在允许分包的范围之外进行分包。 |
| 11 | 联合体投标 | 接受联合体投标（组成联合体的供应商家数不得超过2家） |
| 12 | 联合体商务和技术证明材料认定 | （1）联合体业绩认定：联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 （2）联合体商务和技术证明材料认定： □联合体投标的，联合体各方均需按招标文件“第三章评标办法及评分标准”要求提供商务和技术证明材料，否则视为不符合相关要求。 ☑联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件“第三章评标办法及评分标准”要求提供了商务和技术证明材料的，视为符合了相关要求。 注：“第三章评标办法及评分标准”有其他约定的，以“第三章评标办法及评分标准”为准。 |
| 11 | 是否现场踏勘 | 不组织现场踏勘。如有需要，投标方自行前往采购人指定地方踏勘，联系人：/；联系方式：/。 |
| 12 | 是否提供演示 | 标项1-2需提供演示。演示顺序原则上按投标文件“解密时间从早到晚”顺序，演示要求详见第三章评分办法及评分标准。 |
| 14 | 是否提供样品 | 不要求提供样品。如需提供样品，样品的数量、规格、标准及提交时间地点等要求详见第四章招标需求。投标人按招标文件要求提供样品并安装完毕，超过截止时间的，采购人将不予接收。 注：样品保管相关工作由采购人负责。投标人不得擅自对其他投标人的样品进行拍照、摄像等。 |
| 15 | 投标文件组成 | 投标文件均由资格文件、技术商务文件、报价文件组成。 投标人提供备份投标文件（正本）的，数量为1份。 |
| 16 | 电子交易平台登录方法 | 第一步：供应商登记 投标人应在投标前登记成为浙江政府采购网的正式供应商（注册网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）； 第二步：申请CA 投标人应在投标前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理； 第三步：下载客户端 投标人通过政采云电子交易客户端制作投标文件，请自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）； 第四步：具体流程 详见浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding） 提醒： 1.请各投标人合理安排时间，尽快完成第一、二、三步骤，避免影响投标。 2.为避免页面存在兼容性等问题，投标人须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，涉及视频会议等功能的，还应安装摄像头和麦克风。 |
| 17 | 投标文件的递交与接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。 投标文件的接收以本项目公告要求的时间、地点和“第二章”的“投标文件的编制”等要求为准。 投标人递交备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收： 1.未按规定密封或标记的； 2.由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3.超过投标截止时间送达的。 |
| 18 | 投标撤销（撤回） | 1.在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。 2.供应商撤销（撤回）投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。 |
| 19 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)发布中标公告（中标人为中小企业的，其声明函将随中标结果同时公告），公告期限为1个工作日。 |
| 20 | 中标供应商放弃中标赔偿责任 | 中标供应商放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付专家评审费等费用在内的赔偿责任（不可抗力除外）。 |
| 21 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。 |
| 22 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的商务要求表。 根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》等规范要求，采购人须在第四部分《招标需求》付款条件中，明确对相关企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施。（备注：采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。） |
| 23 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 24 | 合同签订时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 25 | 招标方代理费用 | 0元 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于浙江省政府采购中心。 |

一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标方：指组织本项目采购的浙江省政府采购中心。

2.投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.采购人：指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4.货物：指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.服务：指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.项目：指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.电子交易平台:指政府采购项目电子交易平台，即政采云平台。

8.中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- （三）投标人及委托有关说明

1.如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，遵循诚实信用原则在投标文件中提供真实材料，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标文件资料准确无误。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

（五）询问和质疑

1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.投标人的询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或招标方应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对招标方委托授权范围的，招标方应当告知投标人向采购人提出。

3.投标人的质疑

- 3.1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件评分细则及招标需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和招标方提出质疑。

- 3.2.投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，对“资格审查”等由采购人负责的环节的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和招标方提出质疑。

3.3.质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 质疑函应当包括下列内容：

- a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- b.质疑项目的名称、编号；

- c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- d.事实依据；

- e.必要的法律依据；

- f.提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

- （六）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出招标方将不予受理。

2.招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件编制工具

投标文件编制工具为政采云电子交易客户端，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，请自行下载并安装。

（二）投标文件的组成

本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

“电子投标文件”系指通过政采云电子投标客户端完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）。

电子投标文件每个标项由资格文件、技术商务文件、投标报价文件三部份组成，具体详见“第六章  投标文件格式附件”。备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一览表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（三）投标文件的效力

电子投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

- （五）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

- 2.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和包装

1.电子投标文件部分：

（1）投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2.投标人选择递交备份投标文件的，备份投标文件另须满足以下条件：

（1）储存形式：U盘、DVD

（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（七）投标报价

1.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

2.投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3.投标报价金额到分为止。

4.资格文件、技术商务文件中不得出现投标报价信息，否则按无效标处理。

5.投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

6.投标报价出现下列情形之一的，评标委员会将对相关供应商进行询标：（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；（二）投标报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标报价×50%；（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评标委员会发起询标后，投标人必须在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

- （八）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制或同一IP地址上传；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

- （九）投标无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.投标人未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；

2.投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.仅提供备份投标文件的；

4.电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

5.电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

6.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

7.与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的投标文件；

8.招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

9.未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的；

10.投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

11.标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

12.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

13.投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

14.未按本章“二、投标文件的编制”第七点投标报价要求报价的；

15.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

16.投标人被视为串通投标的；

17.不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；

18.上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章且无法合理解释的；

19.不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致且无法合理解释的；

20.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致且无法合理解释的；

21.不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（十）错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（十一）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标方可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标方可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

三、开、评标程序及评标委员会的评审程序

（一）组织开标

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员均应当准时在线参加，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1.落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录，并开启直播（如直播信号出现问题，不影响项目开标程序）。

2.开标由招标方主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、递交备份投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

3.投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。招标方点击[开始解密]按钮后，投标人可以在线解密，解密时限为30分钟。

4.投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将在开标直播间拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

5.评标委员会在商务和技术评审结束后，主持人通过电子交易平台宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况。

6.招标方在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

7.评标委员会经商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应当通过电子交易平台交换数据电文。评标委员会给予投标人提交澄清或说明的时间为半小时，投标人已经明确表示澄清或说明完毕的除外。澄清说明环节评标委员会可以通过电子交易平台发出“视频会议”邀请，与相关供应商以视频会议形式进行，并在平台“讨论”组件中进行数据电文交换。为避免页面存在兼容性等问题，投标人须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，并安装摄像头和麦克风。如若评审过程中，电子交易平台出现视频会议连接失败等情况，按原方式在电子交易平台与供应商交换数据电文。

8.在电子交易平台上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（二）组织评标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

2.按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

3.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

4.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

6.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

7.采购人代表对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

8.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其商务技术主观分总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

9.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

10.评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

11.招标方将在《中标公告》中，公开评标委员会对每个投标人的《评分明细》以及《得分汇总表》情况。

（三）评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长。

2.评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未按时确认或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为采购项目档案归档留存。

6.评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

四、评审原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3.评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

五、确定中标供应商的原则

1.项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人的总得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序确定中标人。如报价且技术分都相同的情况，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。

3.采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，通过电子交易平台统一签发《中标通知书》。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

3.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

（二）履约保证金

1.合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

2.按合同约定办理履约保证金退还手续。

七、货款的结算

货款由采购人按招标文件规定的付款方式自行支付。纳入国库集中支付的，按照国库集中支付有关规定付款。

资金支付进度：采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购人支付逾期利息。

预付款：根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》等相关规范，对预付款支付要求如下：

1.对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；

2.项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；

3.采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。

4.对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。

备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款比例的规定。

- 第三章评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

推荐中标候选供应商数量：有效投标供应商家数为3家时，推荐中标候选供应商数量为1家；有效投标供应商家数为4家时，推荐中标候选供应商数量为2家；有效投标供应商家数为大于等于5家时，推荐中标候选供应商数量为3家。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标总得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

特别提醒：评标委员会对每个投标人的评分明细以及得分汇总表情况在中标公告中公布。

三、评标内容及标准

标项1的评分方法

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 | 打分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | (最低报价/投标报价)*最大分值 | 30 | 客观 |
| 1 | 技术 | 根据投标产品与招标要求的响应情况进行评价（最高得15分，最低得0分）： 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 全部满足公开招标文件明确的功能、性能和技术指标要求的，得15分； 允许偏离的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，标注“★”条款每项扣2分，未标注“★”条款每项扣1分，负偏离8项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件，按投标无效处理。 注：标☆视频演示内容不在此项重复评分。 | 15 | 客观 |
| 2 | 技术 | 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 注：政府强制采购的节能产品除外。 | 2 | 客观 |
| 3 | 技术 | 技术、项目、维保和培训等方案 | 33 |  |
| 3.1 | 技术 | 投标人根据本项目采购清单，提供投标技术设计方案，根据投标人提供的各系统投标设计方案的合理性、实用性、详细性等综合评分。（最高5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观 |
| 3.2 | 技术 | 投标人提供科学、合理、可操作的具体项目整体集成实施方案综合评分。（最高5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观 |
| 3.3 | 技术 | 投标人根据项目整体需求提供项目交叉施工计划，要求详细完整，保障项目实施进度和项目整体交付。（最高5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观 |
| 3.4 | 技术 | 投标人根据产品配置提出具体的环境整体效果图设计方案。要求充分考虑与设施设备、家具的整体排布，整体建设环境风格统一。（最高5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观 |
| 3.5 | 技术 | 投标人根据提供的电脑桌、学生座椅、教师椅的产品功能、美观度、材质、工艺质量、教室桌椅布局设计图等。（最高5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观 |
| 3.6 | 技术 | 在满足招标文件要求的基础上，投标人提供科学、合理、可操作的具体售后服务方案，包括技术支持、售后服务响应时间、出现质量问题的处理、日常检测及保养、故障处理效率、应急维修承诺等。（最高5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观 |
| 3.7 | 技术 | 投标人根据项目配置设计培训方案（包括培训计划、培训内容、培训范围、培训形式等）阐述情况进行综合评价。（最高3分，评分范围：3，2，1，0） | 3 | 主观 |
| 4 | 技术 | 演示内容：根据投标人提供的功能演示进行评价。 教学控制助手演示： 1、当电脑打开office PPT演讲模式时，控制屏互动窗口默认跳转到PPT预览页面，可以默认预览六个页面，并进行上下页面选择，退出，则返回常规多任务互动窗口页面，并可在后台设置中关闭PPT六页预览功能，在演讲模式下，呈现下一页单视窗模式。（最高2分，评分范围：2，1.5，1，0.5，0） 2、师可直接语音唤醒助手，支持语音直接对教室信号源进行切换、教室物联网环境控制，在表达不清晰情况下可连续对话并最终完成相应操作，回复内容实时文字同步教师控制屏幕。整体操作流畅自然。（最高2分，评分范围：2，1.5，1，0.5，0） 3、具备手势感应功能，采用四指同时触碰显示界面左侧，驱动智慧讲台关联结构，桌面产生抬升动作；四指触碰显示界面右侧，驱动关联结构，桌面执行下降；四指触碰显示界面上沿，显示单元角度向下调节；四指触碰显示界面下沿，显示单元角度向上调节。（最高2分，评分范围：2，1.5，1，0.5，0） 4、教师可手动在控制屏上点击语音助手按钮唤醒，支持语音直接开启教室交互式白板功能，批注功能，聚焦功能，返回桌面等操作，并且语音实时播报操作效果。在表达不清晰情况下可纠正其对话要求，最终实现解放教师双手，直接完成操作。整体操作流畅自然。（最高2分，评分范围：2，1.5，1，0.5，0）） 5、用户打开电脑配置界面或应用后，控制屏中会同步打开多任务小窗口进行预览展示，在电脑端软件最小化情况下，可在多任务视窗画面中直接选择对应软件放大，即小屏预览，大屏呈现，无需在电脑端逐一翻找，多任务窗口，每页显示6个横屏缩略图，支持左右滑动翻页，当电脑端没有打开任务应用时，控制屏窗口默认显示电脑桌面背景。（最高2分，评分范围：2，1.5，1，0.5，0） 6、设备通过连续触发 LOGO 图标区域，并验证授权密码，可进入隐藏式高级配置界面。在此界面中，支持对中控的通讯协议 由RS232 串行通信协议与 UDP 网络传输协议间动态切换，支持本地人脸数据库或后台服务器人脸数据的加载选择，提供开机密码与系统配置密码自定义功能，支持双路麦克风的状态启用管理。可启用对讲或视频通话功能，对物联网环境控制、录播控制、互动控制是否启用，对开机认证方式进行选择，对屏保时间和显示时钟颜色选择，以及是否启用助手工具。无需通过额外烧写软件来实现界面及功能的变化，便于在有需要时快速调整。（最高2分，评分范围：2，1.5，1，0.5，0） （注：投标人需将以上演示及讲解过程录制视频，演示总时间不得超过15分钟，投标人不提供演示或采用PPT、文档、图片进行演示的，本项不得分） | 12 | 主观 |
| 5 | 技术 | 项目组实施人员能力： 1、项目经理具有人社局颁发的轻工电气相关专业工程师及以上职称证书，提供相关证书得1分，未提供不得分； 2、项目技术负责人具有人社局颁发的轻工电气相关专业工程师及以上职称证书，提供相关证书得1分，未提供不得分； 3、项目助理具有人社局颁发的电子仪器与电子测量相关专业助理工程师及以上职称证书，提供相关证书得1分，未提供不得分； 注：在投标文件中提供证书及该人员在投标人公司截至开标前三个月任意一个月的社保证明复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。（注：提供相关证书等证明材料复印件以及投标人为其缴纳的社保证明，未按要求提供社保证明的不视为投标人所配备团队人员。） | 3 | 客观 |
| 6 | 商务 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务体系认证证书，每提供一本证书得1分，最高得2分。（提供有效期内证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供或提供不全，该证书不得分）。 | 2 | 客观 |
| 7 | 商务 | 投标人自2022年1月1日以来，具有同类项目业绩（以同时提供的完整合同复印件为准），每提供1份项目业绩得1分，最高得3分。 （注：投标文件中需提供合同（包括但不限于合同内容、双方签字盖章、签署时间；若合同内容不能体现相关信息的，还需提供合同业主盖章的证明材料）复印件，否则不得分；时间认定以合同签订时间为准。） | 3 | 客观 |

标项2的评分方法

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 | 打分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | （最低报价/投标报价）*最大分值 | 30 | 客观 |
| 1 | 技术 | 根据投标产品与招标要求的响应情况进行评价（最高得22分，最低得0分）： 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 全部满足公开招标文件明确的功能、性能和技术指标要求的，得22分； 允许偏离的功能.性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，标注“★”条款每项扣2分，未标注“★”条款每项扣1分，负偏离8项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件，按投标无效处理。 注：标☆视频演示内容不在此项重复评分。 | 22 | 客观 |
| 2 | 技术 | 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 注：政府强制采购的节能产品除外。 | 2 | 客观 |
| 3 | 技术 | 技术、维保和培训等方案 | 30 |  |
| 3.1 | 技术 | 投标人根据本项目采购清单，提供投标技术设计方案，根据投标人提供的各系统投标设计方案的合理性.实用性.详细性等综合评分。（最高5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观 |
| 3.2 | 技术 | 投标人提供科学.合理.可操作的具体项目整体集成实施方案综合评分。（最高5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观 |
| 3.3 | 技术 | 投标人根据项目整体需求提供项目交叉施工计划，要求详细完整，保障项目实施进度和项目整体交付。（最高5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观 |
| 3.4 | 技术 | 投标人根据产品配置提出具体的环境整体效果图设计方案。要求充分考虑与设施设备的整体排布，整体建设环境风格统一。（最高5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观 |
| 3.5 | 技术 | 在满足招标文件要求的基础上，投标人提供科学.合理.可操作的具体售后服务方案，包括技术支持.售后服务响应时间、出现质量问题的处理、日常检测及保养.故障处理效率、应急维修承诺等。（最高5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观 |
| 3.6 | 技术 | 投标人根据项目配置设计培训方案（包括培训计划.培训内容.培训范围.培训形式等）阐述情况进行综合评价。（最高5分，评分范围：5，4，3，2，1，0） | 5 | 主观 |
| 4 | 技术 | 演示内容：根据投标人提供的核心产品功能演示进行评价。 一、内置摄像头三种模式选择（3分） 1.手动取景模式，通过设置菜单调节取景，非手动调节物理摄像头； 2.自动取景模式，摄像头会根据会议室内人员分布区调整摄像头取景画面； 3.声源跟拍模式，摄像头会参会人员说话声音去自动跟拍到发言人画面； 满足1项得1分，全满足得3分，否则不得分。 二、书写功能演示（3分） 1.会议平板支持提笔即写功能，会议平板在任意界面都支持手笔分离，在任意界面下手指触控大屏就是操作功能按键，笔触控大屏时无需打开批注功能，自动进入批注状态，擦除书写内容时，自动退出批注功能； 满足得3分，否则不得分。 三、支持BYOM功能（4分） 1.要求会议平板的传屏器投屏支持BYOM功能，BYOM功能演示投屏电脑用投屏器投屏到会议平板上之后，无需接任何数据线即可调用会议平板的摄像头、麦克风和扬声器。 2.要求会议平板的软件投屏支持BYOM功能，BYOM功能演示投屏电脑通过软件投屏到会议平板上之后，无需接任何数据线即可调用会议平板的摄像头、麦克风和扬声器。 满足1项得2分，全满足4分，否则不得分。 （注：投标人需将以上演示及讲解过程录制视频，演示总时间不得超过15分钟，投标人不提供演示或采用PPT、文档、图片进行演示的，本项不得分） | 10 | 客观 |
| 5 | 商务 | 投标人技术力量情况（详见商务要求表）。 | 4 | 客观 |
| 6 | 商务 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩（以同时提供的完整合同复印件为准），每提供1份项目业绩得1分，最高得2分。 （注：投标文件中需提供合同（包括但不限于合同内容、双方签字盖章、签署时间；若合同内容不能体现相关信息的，还需提供合同业主盖章的证明材料）复印件，否则不得分。） | 2 | 客观 |

第四章招标需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效。

2.核心产品在各标项内容中明确，如出现同品牌情况的，评标委员会根据评审原则第4条规定执行。

3.采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的，（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行。

4.投标人投标产品规格型号与官网公布的产品规格型号一致，但技术参数不一致的，应当在投标文件中阐述技术参数不一致的原因，以及通过何种技术路线来实现投标产品技术参数。投标人未作说明的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

5.供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺。

浙江工商大学科创大楼进驻项目设备采购（第一批）

招标需求

- 标项1：中央实验室—共享计算机机房设备

- 一、采购清单

| 标项 | 序号 | 货物名称 | 计量单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 （中央实验室—共享计算机机房设备） | 1 | 智慧中控台 | 套 | 4 | 161.8768 |
|  | 2 | 教学控制助手系统 | 套 | 4 |  |
|  | 3 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 台 | 4 |  |
|  | 4 | 数字红外接收器 | 个 | 16 |  |
|  | 5 | 数字红外无线麦克风 | 支 | 8 |  |
|  | 6 | 线阵列音柱 | 只 | 16 |  |
|  | 7 | 有线麦克风 | 支 | 4 |  |
|  | 8 | 平面搪瓷白板（双86配单板） | 套 | 4 |  |
|  | 9 | 千兆交换机（含POE) | 台 | 16 |  |
|  | 10 | 电源时序器 | 台 | 4 |  |
|  | 11 | 线材和配件 | 间 | 4 |  |
|  | 12 | 电脑桌 | 件 | 152 |  |
|  | 13 | 学生椅 | 件 | 304 |  |
|  | 14 | 教师椅 | 件 | 4 |  |
|  | 15 | 台式机（核心产品、强制节能产品） | 台 | 80 |  |

- 二、货物的技术参数及具体配置等

| 序号 | 货物名称 | 货物的技术参数及具体配置等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧中控台 | - 一、中控功能 - 1、主机支持ARM M4内核 32位处理器，处理器内置MAC网络层； - 2、中控网络通讯支持IPV4 + IPV6 双协议，确保设备在混合网络中稳定运行； - 3、主机支持HDMI输入≥2个，VGA+AUDIO输入≥1个，且能自动转换VGA+AUDIO信号为HDMI信号；HDMI输出≥4个；VOICE输出≥1个，千兆网络接口≥3个，220V电源输入≥1个，220V受控电源≥2个，幕布控制电源≥1个，RS232≥3个，RS485≥1个，5V电源输出≥1个，12V电源输出≥2个，可编程IO口≥3路，千兆网口≥3个，支持自动将HDMI信号中音频信号分离并输出给功放，HDMI高清支持4K@30，1920@1080P及向下兼容输入端口≥2路；支持≥4路输出HDMI4K@30，1920@1080及向下兼容输出端口；支持一路HDMI输入和一路HDMI输出直出；支持HDMI2.0及1.4版本并向下兼容，每路输出都带ESD保护；支持12bit深色技术，支持485命令控制。（提供接口照片，说明对应接口名称）； 4、支持EDID自定义；支持视频切换状态反馈； 5、支持VGA和HDMI两类接口供笔记本信号输入选择；支持信号的自动识别，自动输出切换； 6、主机内置无线投屏设备，支持在2.4G和5G 网络情况下的andriod和IOS系统的无线投屏功能；支持不安装APP实现投屏； 7、支持断网情况下，离线存储≥9000张教师卡信息，支持断网认证数据身份； ★8、支持产品配件符合有害物质的限量要求（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA标识的报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟） ★9、主机支持在环境温度36-40度情况下正常开机运行且触控键操作正常（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA标识的报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟） 二、集显屏功能 1、双屏幕采用无缝拼接设计，表面采用整块触摸钢化玻璃板，表面硬度≥7H，整机采用双屏一体化成型设计，显示屏≥23.8寸，中控显示屏≥10.1寸，不接受两块屏幕拼接组成；（提供照片证明） 2、触摸钢化玻璃，光泽度70±10，雾度5±3，粗糙度0.12±0.05； 3、显示屏的分辨率支持≥1920*1080，中控显示屏的分辨率支持≥1280*800； 4、整机采用投射式电容触摸屏，支持触摸点数≥10点； 5、整机背部支持2路电源接口，≥2路HDMI输入接口，≥1路VGA输入接口，≥1路audio输出接口，≥2路Touch口，≥1路RS232控制接口，≥2路网络接口，≥2路USB接口，≥1个TF卡槽，≥2路电机控制接口，≥1个天线接口。（提供接口照片并配置说明）； 6、控制屏支持内置Android11及以上的系统，RAM≥4G，ROM≥16G，主频≥1.8GHz，4核； 7、控制屏内置≥1个读卡器、≥1个扬声器、≥1个降噪话筒咪头，≥200w像素摄像头，配套软件支持可视对讲功能； 8、屏体表面配有强磁性的笔槽，触摸笔放入笔槽后，支持在屏体垂直状态下，牢牢吸附在笔槽内； 三、讲台功能 1、桌板为梯形形状：1680mm*750mm（±5mm），R50倒角，总厚度≥25mm，四周≥2mmPVC封边；材质采用E0级刨花板基材，正反面贴三聚氰胺纸，要求甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2、挡板采用前、左、右，三合一组合高围挡设计，材质采用每层≥1.5mm，桦木芯材9层+2层木皮44丝，厚度≥12mm，方便左、中、右围板对纹路；左/右围板模具冷压成型并面贴木皮精制而成，规格为：330mm*580mm*720mm（±5mm），倒角R50，中间围板模具热压成型并面贴木皮精制而成，中间规格为：960mm*720mm*12mm（±5mm），桌面与挡板采用L型连接件方式，L型连接方式设计采用Q235钢材，尺寸为450mm*60mm*50mm（±3mm），表面烤漆，将桌面与前挡板连接一体，中间挡板可拆卸，支持丝印学校校徽LOGO，同时整体设计支持防止桌面物品滚落及遮挡隐私。 3、显示器支架可兼容尺寸：21寸/23+10寸/24寸双屏，显示器支架可负载≥25KG，可通过显示屏手控器控制角度翻转，显示屏翻转角度11°-60°，显示器支架具有轨道可单扣手整体抽出，单扣手尺寸为290mm*290mm*230mm（±5mm），显示屏支架抽拉范围＞200mm，显示屏手控器具备显示器调节，上下按键，USB口可以实现18W快充； 4、置物架材质选用优质SPCC冷轧型钢，钢板厚度≥1.0mm，尺寸是1460mm*350mm*120mm（±5mm），采用烤漆工艺，置物板兼容电源模块、数据过线槽模块及中控设备模块； 5、电源模块为内置≥5孔（电源插口*1、USB接口*2、TypeC接口*1），在电源边缘有“充电接口”文字提醒，便于用户不插错USB孔位，方便用户使用；电源符合3C标准； 6、过线槽模块，材质为尼龙+玻纤，可具备≥3个USB接口，≥1路笔记本电脑的标准HDMI输入接口，可容纳≥5根数据线 7、显示屏扣手部位左右两侧拥有≥2个数据过线槽，尺寸为50mm*20mm（±3mm），可支持有线键盘走线和有线鼠标走线，整体做隐藏式走线设计。 8、桌板下方设计1个抽屉，材质采用PP材质，尺寸为：560mm*330mm*45mm（±5mm），斜面抽屉设计便于教师抽拉，抽屉内部采用分区收纳，储物尺寸：500mm*290mm*40mm（±5mm），分别可储键盘、鼠标、粉笔等物件； 9、桌右下角含有隐藏式塑料杯托，杯托内径≥90mm，不使用水杯时，杯托可旋转180°进行桌下隐藏； 10、讲台采用三节双电机升降脚架，第一节管子尺寸为70mm*70mm（±2mm），第二节管子尺寸为60mm*60mm（±2mm），第三节管子尺寸为50mm*50mm（±2mm），高度电动可调，整体最低端为750mm，最高为1200mm，升降电机双柱最大负载120KG，采用超强抗下滑设计，电机升降速度≤40mm/s；行程450mm；噪音值：＜50 Db。（提供设备采用三节升降桌脚照片） 11、升降手控器：升降调节，上下按键，带数显，方便让用户了解桌子高度，两根立柱配置时USB口可以实现18W快充； 12、升降立柱脚架采用优质 SPCC 冷轧型钢，钢管厚度为≥2mm，型钢尺寸为≥70*70mm，脚架安装采用内嵌式安装方式，脚架接地部分采用弧形设计，钣金防锈； 13、横梁采用优质SPCC钢，钢管厚度不小于1.0mm，尺寸是≥1200mm*600mm*70mm，横梁采用可拆卸线槽托板设计，托板尺寸为：≥900mm *136mm，通过收拧螺丝轻松拆卸底部托板； 14、电机控制器采用电压 220-240V 通用设计，输出功率350W，超低待机功耗＜0.1W，内置六轴传感器，遇阻回退，三挡灵敏度可调控；电机控制器保护机制齐全，含过温，过载和短路保护，控制器采用精细软件控制； 15、桌面下方应预留塑料理线坦克链，内径≥18mm*50mm，每节均可打开，保证运动的线缆升降过程中线缆两头不会被拉扯，可选配双坦克链设计，满足大容量走线设计； 16、机柜采用一体化梯形设计，尺寸为≥1460mm*500mm*600mm（±5mm），采用R50圆角设计，整体采用1.0冷轧钢板，静电喷涂粉末，机柜顶部采用PET遮盖方式，柜背及两侧采用腰形散热孔设计； 17、机柜两侧下方预留梯形过线孔设计，尺寸≥55mm*190mm，采用R25倒角设计，用于设备走线，机柜底部采用镂空设计，用于底部走线； 18、柜背和机柜前门都搭配同心锁钥匙。柜背采用快拆设计，两边锁扣同时按压后会倾斜一定角度，用于整体拆卸柜背，方便日常维护和检修设备； 19、机柜两侧内有风扇散热口设计，采用1.0冷轧钢板，静电喷涂粉末，尺寸≥120mm*110mm；机柜支撑架带容量提醒功能，支撑架采用1.0冷轧钢板，静电喷涂粉末，整体含刻度丝印设计，机柜容量≥22U； 20、机柜左右两侧可选装配备两套散热风扇，不占机柜内部U容量空间，风扇自带电源插头和控制器，控制器为可调转速控制器，能根据实际环境温度灵活调整散热效率； 21、机柜托盘采用SPCC1.0厚度冷轧钢板一体成形，规格：500mm*250mm*50mm（±5mm），表面工艺烤漆处理，两侧边上用4个拉铆螺母与机柜固定；机柜底板可灵活拆卸，采用SPCC1.0厚度冷轧钢板一体成形，每块尺寸为490*140*40mm（±5mm），底部可容量最大6块组合的可拆卸底板； | 4套 |
| 2 | 教学控制助手系统 | 1、10.1寸控制屏待机状态下实时显示时间屏保,支持多种开机方式：动态二维码按钮、人脸识别按钮、密码输入按钮、刷卡提示按钮、一键上课按钮等，支持按需求进行自定义显示配置； 2、支持信号源切换控制和大屏开关控制，支持一键切换中英文语言模式。在配套相关硬件条件下：支持话筒和电脑音量独立控制，界面可实时显示话筒电量、话筒连接状态，话筒充电解锁按钮，并支持根据需求进行自定义显示配置； 3、支持显示教室内录播设备的预览画面，并可实现一键开启录播、停止、手动切换教师、学生画面，支持根据需求进行自定义显示配置； 4、支持对教室内物联网设备进行控制，可实现一键开关灯光、窗帘，可详细控制空调模式，支持根据需求进行自定义显示配置； 5、支持对教室内分组讨论信号控制，调用各小组信号至主屏显示，调用主屏信号至所有小组屏显示，支持根据需求进行自定义显示配置； 6、支持对讲台显示器翻转角度控制，支持对讲台整体升降高度进行控制，支持根据需求进行自定义显示配置； 7、支持在教学互动模式下点击批注功能，支持对主屏处于初始桌面、Word、PPT等各种状态下直接进行批注书写功能，且具有一键清屏、手动擦除、批注笔颜色、线条粗细选择等； 8、支持在教学互动模式下点击白板功能自动创建白板并进行书写，支持对白板的内容进行缩放、背景变色等操作； 9、支持在教学互动模式下点击截屏功能，支持一键截屏或录屏操作，支持调节截屏和录屏的范围大小，自动保存到电脑本地文件夹； 10、支持在教学互动模式下点击“桌面”按键，一键恢桌面初始状态； 11、支持进入系统配置页面可进行自定义勾选，选择需要内容显示：批注、擦除、截屏、录屏、聚光灯、白板、桌面等； 12、支持学校LOGO的自定义显示和更换功能； ☆13、支持设备通过连续触发 LOGO 图标区域并验证授权密码，进入隐藏式高级配置界面。在此界面中，支持对中控的通讯协议 由RS232 串行通信协议与 UDP 网络传输协议间动态切换，支持本地人脸数据库或后台服务器人脸数据的加载选择，提供开机密码与系统配置密码自定义功能，支持双路麦克风的状态启用管理。可启用对讲或视频通话功能，对物联网环境控制、录播控制、互动控制是否启用，对开机认证方式进行选择，对屏保时间和显示时钟颜色选择，以及是否启用助手工具。无需通过额外烧写软件来实现界面及功能的变化，便于在有需要时快速调整；（视频演示1） 14、支持屏体提笔批注书写，手指触摸点击控制功能，当用户使用触摸笔，无需手动切换，可直接使用触摸笔进行书写批注，使用手指触控，可进行常规触控功能，无需手动操作按钮，更贴合用户使用习惯，并且该功能可在设置界面进行单独关闭开启，未开启状态下，手笔均可进行触控功能，满足用户不同需求； ☆15、支持用户打开电脑配置界面或应用后，控制屏同步打开多任务小窗口进行预览展示，在电脑端软件最小化情况下，可在多任务视窗画面中直接选择对应软件放大，即小屏预览，大屏呈现，无需在电脑端逐一翻找，多任务窗口，每页显示6个横屏缩略图，支持左右滑动翻页，当电脑端没有打开任务应用时，控制屏窗口默认显示电脑桌面背景；（视频演示2） ☆16、支持电脑打开office PPT演讲模式时，控制屏互动窗口默认跳转到PPT预览页面，可以默认预览六个页面，并进行上下页面选择，退出，则返回常规多任务互动窗口页面，并可在后台设置中关闭PPT六页预览功能，在演讲模式下，呈现下一页单视窗模式；（视频演示3） ☆17、支持手势感应功能，采用四指同时触碰显示界面左侧，驱动智慧讲台关联结构，桌面产生抬升动作；四指触碰显示界面右侧，驱动关联结构，桌面执行下降；四指触碰显示界面上沿，显示单元角度向下调节；四指触碰显示界面下沿，显示单元角度向上调节；（视频演示4） 18、支持语音助手功能，通过大语言模型驱动，拥有较强的理解能力，具有语音识别和自然语言理解能力，信息查询与知识服务能力，对教师内多媒体设备和物联网设备进行直接控制。同时具备调取桌面互动白板，录播等相关任务管理能力；（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA标识的报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟） ☆19、支持教师可用语音唤醒助手，支持语音直接对教室信号源进行切换、教室物联网环境控制，在表达不清晰情况下亦可连续对话并最终完成相应操作，回复内容实时文字同步教师控制屏幕，整体操作流畅自然；（视频演示5） ☆20、支持教师手动在控制屏上点击语音助手按钮唤醒，支持语音直接开启教室交互式白板功能，批注功能，聚焦功能，返回桌面等操作，并且语音实时播报操作效果。在表达不清晰情况下可纠正其对话要求，最终实现解放教师双手，直接完成操作。整体操作流畅自然；（视频演示6） 21、支持内置全双工数字语音对讲系统，支持前端设备一键呼叫管理员，远端室管理员电脑屏幕上自动弹出呼叫请求画面，支持配置单向可视电话或语音电话，快速完成需求沟通； 22、支持一键呼叫按钮在中控面板待机界面和开机使用界面中均有呈现，方便使用老师在不同场景下呼叫求助； 23、支持根据需求提前设置是否开启视频画面，呼叫时自动根据配置显示视频呼叫或语音呼叫； | 4套 |
| 3 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 1、集数字红外主机与专业数字音频功率放大器于一体； ▲2、系统采用数字红外音频传输及控制技术，红外传输副载波符合IEC 61603-7数字红外国际标准，DQPSK数字调制/解调技术；（投标时提供产品彩页复印件或官网截图证明材料） 3、红外载波频率可选，支持≥2个无线麦克风同时工作，方便老师与学生互动； 4、支持≥2个RJ45接口，用于连接数字红外接收器或者分路器； 5、音频输入/输出接口不少于：≥3路输入、≥1路输出，其中1路模拟平衡输入（3针Phoenix，带幻象电源） 6、功放输出声道均衡可调，输出功率：60 W×4（6 Ω）； 7、支持≥2个USB接口：1个A型USB线路输入带音量调节旋钮，可连接有线麦克风传输音频； 8、具备USB Link功能，1个USB接口连接电脑实现数字音频信号双向无损传输，通过配套的无线话筒实现PPT翻页功能； 9、具有≥2个ETHERNET接口（RJ45）可连接PC进行网页控制与管理； 10、频率响应：主机线路—主机：≥50 Hz~20 kHz；麦克风-- -主机：≥100 Hz ~ 20 kHz；信噪比: ≥90dBA；动态范围: ≥85dB；总谐波失真: ＜0.05%；（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA标识的报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟） 11、内置DSP音频处理器，支持网页控制与管理：可调节麦克风的5 段参量均衡，31段图示均衡，同时支持场景保存； 12、主机具有完善的保护功能：短路、直流、过温等保护，过载功率控制，超温功率控制等； | 4台 |
| 4 | 数字红外接收器 | 1、数字红外音频传输及控制技术； 2、不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境； 3、接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°； ★4、辐射距离≥25米；用麦克风在距离数字红外接收器25米处发言，系统主机收听音频信号，要求无明显“嗒嗒”声（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA标识的报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟） 5、≥1个RJ45接口，用于连接RJ45延长网线； | 16个 |
| 5 | 数字红外无线麦克风 | - 红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便； 2、不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境； 3、扩展性能强，支持外部音频输入（Ø 3.5 mm AUDIO IN），与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意； 4、支持麦克风音量调节、话筒频点设定及话筒灵敏度设置功能； 5、为了满足互动教学，需支持开启PTT(Push To Talk)功能，按住一键开启话筒，松开后话筒即关闭； 6、可实现远程控制PPT翻页及内置激光笔功能； 7、内置可充电锂电池，持续发言时间≥7小时； ★8、无线麦克风具有良好的对灯光的抗干扰性；测量数字红外无线麦克风对节能灯灯光的抗干扰；（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA标识的报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟） 9、支持当学生需要发言时，按住麦克风呼叫按钮，自动开启话筒直接发言，松开后话筒自动关闭，无需手动关闭，减少因忘记关闭话筒而造成的其他声音误入，且在开机状态下直接放入充电底座内，自动关机并进行充电，底座自动闭锁； 10、支持USB口充电（兼容手机充电器）或插入充电座充电； 11、无线麦克风自带电子锁锁口，可搭配电子锁底座进行话筒安全管理；同时通过蓝牙（ISO和安卓系统）实现对频开锁； | 8支 |
| 6 | 线阵列音柱 | 1、内置≥4个3英寸以上全频扬声器单元，紧凑型设计，具有高保真音质； 2、覆盖角度：水平方向：≥150°，垂直方向：≥30°；功率：60W（6Ω） 3、频率响应（-10 dB）:80 Hz ~ 20 kHz； 4、灵敏度（2.45 V@1 m）：90 dB 4、最大声压级不小于107 dB； 5、箱体表面符合国际防护等级标准IEC529 IP-55设计，经过防尘防水防喷溅处理； | 16只 |
| 7 | 有线麦克风 | 1、鹅颈麦克风和数字红外无线麦克风充电座二合一设计； 2、带充电座，可同时对≥2个无线麦克风进行充电； 3、带2根音频线，1根用于连接主机传输音频信号，另1根连接适配器为充电座供电； 4、具有1个麦克风开/关按键并带灯圈指示； | 4支 |
| 8 | 平面搪瓷白板（双86配单板） | 一、技术参数 1、结构规格 结构：平面搪瓷白板与触控一体机正面齐平，整体简洁、美观； 2、白板单板规格：2000mm×1180mm（±5mm），尺寸可根据实际情况进行微调； 3、书写面板 材质：采用进口E3搪瓷白板，板面厚度≥0.4mm，整板无拼接，不变形；颜色：白色，表面附有透明保护膜； 硬度：涂层硬度≥8H； 书写性：书写手感流畅，笔记充实均匀、线条明显、字迹清晰，易写易擦； 擦拭性：用板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹； 4、衬板 采用具有优良的防水、隔音、减震、强度高的聚苯乙烯板，厚度≥15mm，写字无颤动； 5、背板：采用优质蓝色彩涂钢板，厚度≥0.3mm，防锈效果好； 6、粘接剂：用书写板专用环保粘接剂，粘合强度高，不易脱胶； 7、边框 材质：采用高档银色铝合金，表面经氧化、喷砂处理，铝型材表面无毛刺、划痕，模具一次成型。边框：规格28mm×20mm，内加助筋，增加有效书写面积，增强书写板挺度；质量符合国家相关要求； 8、插角：具一次成型，圆滑无毛刺； | 4套 |
| 9 | 千兆交换机（含POE） | 1、支持≥24个10/100/1000Base-T电口，≥2个1000Base-X SFP端口； 2、支持POE+，POE输出功率370W，交换容量：52Gbps，包转发：38.7Mpps，一键模式切换； 3、支持“监控模式、标准交换、汇聚上联、端口隔离” 四种工作模式； | 16台 |
| 10 | 电源时序器 | 1、输入电源：190V~230V 50/60Hz； 2、输出通道：≥8路； 3、电源输出接口：8路磷铜万能插座； 4、通道负载输出：单通道最大输出负载13A，整机设备最大输出负载40A； 5、开关器件：继电器30A/250VAC； 6、控制输入：2*RS232串口； 7、使用控制面板：1*拨动开关，用来设置ID和延时设置，8*通道状态LED指示灯/1*电源状态指示灯； | 4台 |
| 11 | 线材和配件 | - 对静电地板下面走线和走管需要进行调整，补充增加人位的布管布线； 2、对所有工位静电地板按准确位置进行开孔穿线作业，完成水晶头制作，提供多口插线板； 3、完成接线调试，线材要求如下：网线国标六类非屏蔽；高清线2.0 4K以上；金银线2*200芯；电源线3*1.0以上；插线板、PVC管材均需符合国标要求 | 4间 |
| 12 | 电脑桌 | 1、外观尺寸：1500mm*600mm*750mm（±5mm）； 2、桌面：E0级≥25mm厚饰面刨花板，整体板面正负误差在0.3mm以内，甲醛释放量≤0.05mg/m³，左右开过线孔。表面耐磨，防污，硬度高，不易变色； 3、挡板尺寸：1350mm*400mm*1.0mm（±1mm）钢板折弯包边制作，正面长条形孔100mm*15mm，整体无毛刺，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈处理； 4、钢架：为25mm*70mm*1.5mm（±1mm）扁管折弯成型口字脚，桌脚两边各带上线盒尺寸：200mm*60mm*660mm，内开插座线盒孔位。表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈处理； 5、脚垫：底部带锥形调节脚垫，防滑防刮伤地板。 | 152件 |
| 13 | 学生椅 | 1、外观尺寸：635mm*565mm*805mm（±5mm）； 2、背架全新进口PA+玻纤，一体注塑成型，环保防火 ，舒适透气特网，倾仰机构设计，有效缓解疲劳 3、座垫采用底板≥12mm厚度的多层板，配置防阻燃定型海绵，舒适透气 4、定制异型管尺寸：30mm*20mm*1.5mm（±1mm）壁厚，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈处理 5、可折叠收纳，PA固定脚垫。 | 304件 |
| 14 | 教师椅 | 1、椅背：高强度尼龙框架； 2、面料：椅座均采用高品质环保透气布料； 3、海绵：采用高回弹定型棉，密度≥45KG/m³，具备高回弹力； 4、机构：一段式隐形倾仰机构； 5、扶手：尼龙升降扶手； 6、气压棒：高品质黑色烤漆气压棒； 7、五星脚：高强度黑色尼龙椅脚，内嵌加强筋，固定防滑脚垫。 | 4件 |
| 15 | 台式机（核心产品、强制节能产品） | 详见下表（▲要求：台式机投标产品要原厂整机，采购人不接受组装机或OEM机器，要求整机原厂质保不少于三年（承诺送货前提供生产厂家盖章承诺函）（格式自拟）） | 80台 |

- 台式计算机需求标准：

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | ▲CPU规格 | ▲CPU信息 | 否 | X86架构：物理核心数≥ 20，线程数≥ 28，主频（基础频率）≥2.1GHz，末级缓存≥33MB，热设计功耗 (TDP) 65W 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | ▲内存规格 | ▲内存配置容量 | 是 | ≥32GB |
| 3 | 产品规格 |  | ▲内存类型 | 否 | 支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型 |
| 4 | 产品规格 |  | ▲内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | ≥1 |
| 5 | 产品规格 | ▲主板规格 | ▲主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | ▲主板支持的CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置PCIe插槽数量 | 否 | 不少于1个PCIex16、2个PCIex1、1个PCI，3个M.2 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | - a）在计算机主板预留满足USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于3A； - b）预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高） |
| 9 | 产品规格 |  | ▲主板其他内置接口 | 否 | - 供应商给出相关SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态 |
| 10 | 产品规格 |  | ▲单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | ≥16GB |
| 11 | 产品规格 |  | ▲内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | ≥32GB |
| 12 | 产品规格 | ▲存储设备规格 | ▲固态盘数量 | 否 | ≥1个 |
| 13 | 产品规格 |  | ▲固态存储容量 | 是 | ≥1T NVME SSD |
| 14 | 产品规格 |  | ▲机械硬盘数量 | 否 | ≥0个 |
| 15 | 产品规格 |  | ▲机械硬盘总容量 | 是 | ≥0TB |
| 16 | 产品规格 |  | ▲机械硬盘转速 | 是 | ≥5400rpm |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | 支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口 |
| 18 | 产品规格 |  | ▲机械硬盘形态 | 否 | 2.5英寸或3.5英寸等 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 否 | UFS/SATA/PCIe/NVMe/M.2等类型接口协议 |
| 20 | 产品规格 |  | ▲固态存储形态 | 否 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态 |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | 否 | ≥1 |
| 22 | 产品规格 |  | ▲存储设备其他参数要求 | 否 | - a）固态盘应符合SJ/T11654相关规定； - b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628的相关规定 |
| 23 | 产品规格 | ▲显卡规格 | ▲显卡类型 | 否 | 独立显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | ▲独立显卡显存类型 | 否 | 若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |
| 25 | 产品规格 |  | ▲独立显卡显存位宽 | 是 | 若配置独立显卡，显存位宽≥192位 |
| 26 | 产品规格 |  | ▲独立显卡显存容量 | 是 | 配置4070显卡，显存容量≥12GB |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | 产品支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议 |
| 28 | 产品规格 | ▲显示设备规格 | ▲显示屏屏占比 | 是 | ≥80% |
| 29 | 产品规格 |  | ▲显示屏分辨率 | 否 | ≥1920x1080 |
| 30 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | 是 | ≥85像素/英寸 |
| 31 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 是 | 水平≥170° |
| 32 | 产品规格 |  | ▲显示屏尺寸 | 否 | ≥23英寸 |
| 33 | 产品规格 |  | ▲显示屏屏幕比例 | 否 | 16:9/3:2/21:9/16:10等 |
| 34 | 产品规格 |  | ▲显示器外观颜色 | 否 | 黑色商务色系 |
| 35 | 产品规格 |  | ▲显示屏防蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 36 | 产品规格 |  | ▲显示屏低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 37 | 产品规格 |  | ▲显示屏防炫目 | 是 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 38 | 产品规格 | ▲外设规格 | 传声器数量 | 否 | ≥0 |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | 否 | ≥0 |
| 40 | 产品规格 |  | ▲鼠标数量 | 否 | ≥1个 |
| 41 | 产品规格 |  | ▲键盘数量 | 否 | ≥1个 |
| 42 | 产品规格 |  | 摄像头数量 | 否 | ≥0个 |
| 43 | 产品规格 |  | 光驱数量 | 否 | ≥0个 |
| 44 | 产品规格 |  | ▲键盘按键数目 | 否 | 61键/86键/101键/104键等 |
| 45 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 否 | ≥50万 |
| 46 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 否 | ≥800×600 |
| 47 | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 否 | ≥1瓦/个 |
| 48 | 产品规格 |  | ▲扬声器频率范围 | 否 | 不低于（100Hz-8kHz）范围 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 否 | 谐波失真在100Hz-7kHz频率范围内不高于10% |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 否 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于70dB |
| 51 | 产品规格 |  | ▲键盘连接方式 | 否 | 有线或无线 |
| 52 | 产品规格 |  | ▲键盘键程 | 否 | 2.3mm~4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | ▲键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在0.54N±0.14N |
| 54 | 产品规格 |  | ▲有线键盘连接线 | 否 | ≥1.5米 |
| 55 | 产品规格 |  | ▲键盘颜色 | 否 | 黑色 |
| 56 | 产品规格 |  | ▲键盘其他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |
| 57 | 产品规格 |  | ▲鼠标连接方式 | 否 | 有线或无线 |
| 58 | 产品规格 |  | ▲有线鼠标连接线 | 否 | ≥1.5米 |
| 59 | 产品规格 |  | ▲鼠标DPI分辨率 | 否 | 800~1600 |
| 60 | 产品规格 |  | 鼠标颜色 | 否 | 黑色 |
| 61 | 产品规格 |  | ▲鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |
| 62 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 否 | 支持内置光驱 |
| 63 | 产品规格 | ▲网络设备规格 | ▲有线网卡数量 | 否 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | 否 | ≥0 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 否 | ≥0 |
| 66 | 产品规格 | ▲外部接口规格 | ▲USB接口数量 | 否 | ≥8，机箱前板至少包括4个USB3.2Gen2，2个USB3.2Gen1，后置至少4个USB2.0 |
| 67 | 产品规格 |  | USB母座接口要求 | 否 | 机箱前面板额外预留2个专用USB母座接口孔位和1个通用A型USB母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm |
| 68 | 产品规格 |  | ▲视频接口数量 | 否 | ≥1 |
| 69 | 产品规格 |  | ▲音频接口数量 | 否 | ≥前置1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔，后置1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔 |
| 70 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | 否 | ≥0 |
| 71 | 产品规格 | ▲整机基础规格 | ▲整机外观、状态指示灯 | 否 | - a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； - b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； - c)宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由供应商提供详细参数 |
| 72 | 产品规格 |  | ▲整机结构 | 否 | - a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定； - b)产品内部结构应符合通用部件的安装需要； - c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； - d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； - e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； - f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； - g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； - h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； - i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； - j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； - k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； - l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； - m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； - n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定。 |
| 73 | 产品规格 |  | ▲机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求 |
| 74 | 产品规格 |  | ▲整机噪音 | 是 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel |
| 75 | 产品规格 |  | ▲整机散热 | 否 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： - a）出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃ ； - b）可触及面温度不高于45℃ ； c）显示器表面温度：显示屏不高于38℃ ，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃ ，出风口温度不高 于 45℃ |
| 76 | 产品规格 |  | ▲整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上 |
| 77 | 产品规格 |  | 机身材质 | 否 | 塑料/金属等 |
| 78 | 产品规格 |  | ▲机身颜色 | 否 | 灰色/黑色等商务色系 |
| 79 | 产品规格 |  | ▲机箱尺寸容量 | 否 | 机箱体积应不小于28L（投标时提供产品彩页或产品说明书的证明材料） |
| 80 | 性能要求 | ▲CPU性能 | ▲CPU物理核数 | 否 | 核数≥20线程数≥28 |
| 81 | 性能要求 |  | ▲CPU主频 | 否 | ≥2.1GHz |
| 82 | 性能要求 |  | ▲CPU末级缓存容量 | 是 | ≥33MB |
| 83 | 性能要求 |  | ▲CPU支持的内存最高速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 84 | 性能要求 | ▲内存性能 | ▲内存读写速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 85 | 性能要求 | ▲显卡性能 | ▲显示分辨率 | 是 | ≥1920×1080 |
| 86 | 性能要求 |  | ▲显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥2475MHz |
| 87 | 性能要求 |  | ▲显存等效频率 | 是 | ≥20000MT/s |
| 88 | 性能要求 |  | ▲显卡可支持多屏同时显示数量 | 否 | 支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |
| 89 | 性能要求 | ▲显示设备性能 | ▲显示屏刷新率 | 是 | ≥75Hz |
| 90 | 性能要求 |  | ▲显示屏位深 | 是 | ≥8位 |
| 91 | 性能要求 |  | ▲显示屏色域 | 是 | ≥99%sRGB |
| 92 | 性能要求 |  | ▲显示屏色准 | 是 | △E≤4 |
| 93 | 性能要求 |  | ▲显示屏响应时间 | 是 | ≤8ms |
| 94 | 性能要求 |  | ▲显示屏亮度 | 是 | ≥250尼特 |
| 95 | 性能要求 |  | ▲显示屏亮度一致性 | 是 | ≥70% |
| 96 | 性能要求 |  | ▲显示屏对比度 | 是 | ≥3000：1 |
| 97 | 性能要求 |  | ▲显示屏其他参数 | 否 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定 |
| 98 | 性能要求 | ▲网络设备性能 | ▲有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |
| 99 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 否 | 支持WAPI或WiFi5.0及以上协议 |
| 100 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 否 | ≥20MHz |
| 101 | 功能要求 | ▲主板功能 | ▲内存扩展接口(板载内存不涉及) | 否 | ≥2 |
| 102 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 否 | 支持存储设备扩展接口≥3个，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等接口类型 |
| 103 | 功能要求 |  | ▲主板USB瞬间过流保护 | 否 | 支持瞬间过流保护功能 |
| 104 | 功能要求 |  | ▲主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 |
| 105 | 功能要求 |  | ▲I/O接口功能 | 否 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站I/O接口应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 106 | 功能要求 | ▲显卡功能 | ▲显卡外接显示接口 | 否 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 107 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | 否 | ≥1 |
| 108 | 功能要求 | ▲显示设备功能 | ▲显示器接口 | 否 | ≥1个VGA、1个HDMI |
| 109 | 功能要求 |  | ▲显示器支架 | 否 | 显示器应提供显示器支架 |
| 110 | 功能要求 |  | ▲显示器参数调节 | 否 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 111 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | 支持物理隐私保护开关 |
| 112 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 否 | 支持降噪功能 |
| 113 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 否 | 支持键盘背光 |
| 114 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 否 | 支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD不低于24×150KB/s；最大读取速度DVD不低于8×1358KB/s；最大刻录速度CD不低于24×150KB/s；最大刻录速度DVD不低于6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 |
| 115 | 功能要求 | ▲存储功能 | ▲存储功能 | 否 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 116 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 否 | 固态存储宜通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。符合如下要求： a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能； b)支持固件加密、安全启动和安全升级； c)支持数据的安全擦除； d)宜具有存储状态指示灯，并可通过不同显示方式给出数据读写状态 |
| 117 | 功能要求 | ▲网络设备功能 | ▲网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 118 | 功能要求 |  | 无线网卡频段 | 否 | 支持双频段 |
| 119 | 功能要求 |  | 物理开关 | 否 | 支持网络设备物理开关 |
| 120 | 功能要求 |  | ▲数据传输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 121 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 否 | 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本 |
| 122 | 功能要求 |  | ▲有线网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45接口 |
| 123 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 否 | 若配备无线网卡应符合GB15629.11（所有部分） |
| 124 | 功能要求 |  | ▲网络设备拆装 | 否 | 若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 125 | 功能要求 | ▲外部接口功能 | ▲音频接口类型 | 否 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
| 126 | 功能要求 |  | ▲视频接口类型 | 否 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 |
| 127 | 功能要求 |  | ▲HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 否 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 128 | 功能要求 |  | 其他接口 | 否 | a)产品支持串行接口，可实现GB/T6107的功能； b)产品支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能 |
| 129 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 否 | 支持SD、TF等存储卡接口 |
| 130 | 功能要求 | ▲电源功能 | ▲电源线适配能力 | 否 | ≥500W80Plus铂金电源电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求（投标时提供产品彩页或产品说明书的证明材料） |
| 131 | 功能要求 | ▲操作系统及软件功能 | ▲中文信息处理要求 | 否 | 符合GB18030的相关规定 |
| 132 | 功能要求 |  | ▲操作系统备份及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 133 | 功能要求 |  | ▲固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 134 | 功能要求 |  | ▲操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 135 | 功能要求 |  | ▲固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 136 | 功能要求 |  | ▲BIOS支持关闭通讯接口 | 否 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口功能 |
| 137 | 功能要求 |  | ▲固件查看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 138 | 功能要求 |  | ▲固件设置启动顺序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 139 | 功能要求 |  | ▲固件设置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 140 | 功能要求 |  | ▲固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 141 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 支持指纹识别功能，指纹识别功能符合GB/T37742的相关规定 |
| 142 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 否 | 支持人脸识别功能，人脸识别功能符合GB/T37036.3的相关规定 |
| 143 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 否 | 支持静脉识别功能，指静脉识别功能符合GB/T33135的相关规定 |
| 144 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 否 | 支持NPU/GPU等AI加速模块 |
| 145 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 否 | 支持视频编解码加速模块 |
| 146 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 支持影像处理加速模块 |
| 147 | 可靠性要求 | ▲存储设备可靠性 | ▲固态存储寿命 | 是 | TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） |
| 148 | 可靠性要求 |  | ▲机械硬盘寿命 | 是 | 通电时间≥5万小时 |
| 149 | 可靠性要求 | ▲显示设备可靠性 | ▲显示屏屏幕失效点 | 否 | 符合GB/T9813.2的要求 |
| 150 | 可靠性要求 | ▲外设可靠性 | ▲键盘按键寿命 | 否 | ≥1000万次 |
| 151 | 可靠性要求 |  | ▲鼠标按键寿命 | 否 | ≥500万次 |
| 152 | 可靠性要求 |  | ▲键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
| 153 | 可靠性要求 |  | ▲风扇寿命 | 否 | ≥4万小时 |
| 154 | 可靠性要求 | ▲整机可靠性要求 | ▲电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合GB/T9254.2的规定 |
| 155 | 可靠性要求 |  | ▲环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 156 | 可靠性要求 |  | ▲环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 157 | 可靠性要求 |  | ▲环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 158 | 可靠性要求 |  | ▲环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 159 | 可靠性要求 |  | ▲环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 160 | 可靠性要求 |  | ▲MTBF测试 | 否 | MTBF(m1)≥100万小时 |
| 161 | 兼容要求 | ▲兼容要求 | ▲常用软件兼容 | 是 | 应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 162 | 兼容要求 |  | ▲数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 163 | 兼容要求 |  | ▲中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
| 164 | 兼容要求 |  | ▲平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 165 | 包装及运输要求 | ▲包装及运输要求 | ▲标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 166 | 服务要求 | ▲服务要求 | ▲配置检查工具 | 否 | 供应商提供经自检测试工具 |
| 167 | 服务要求 |  | ▲服务响应 | 否 | a）供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b）供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 168 | 服务要求 |  | ▲服务周期 | 是 | 支持产品延保≥3年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6年（自购买之日起） |
| 169 | 服务要求 |  | ▲预装操作系统 | 否 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 170 | 服务要求 |  | ▲培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 171 | 服务要求 |  | ▲典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 172 | 服务要求 |  | ▲厂家升级软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供上门升级部件/软件的增值服务 |
| 173 | 服务要求 |  | ▲整机质量服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
| 174 | 服务要求 |  | ▲合格证书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 |
| 175 | 服务要求 |  | ▲开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 176 | 服务要求 |  | ▲驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 177 | 服务要求 |  | ▲兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 178 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 供应商提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 179 | 供应保障要求 | ▲供应链合规性 | ▲产品部件保障 | 是 | 保障产品主要部件提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 180 | 供应保障要求 | 供应链质量▲ | ▲抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 181 | 供应保障要求 |  | ▲供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 182 | 安全要求 | ▲关键部件安全要求 | ▲关键部件安全要求3 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 183 | 安全要求 | ▲整机安全 | ▲密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 |
| 184 | 安全要求 |  | USB端口管控 | 否 | 支持USB端口管控 |
| 185 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 |
| 186 | 安全要求 |  | ▲信息安全基本要求 | 否 | - a）应符合GB/T39276的5.2的规定； - b）生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞（如驱动程序等）可查看； - c）产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 187 | 安全要求 |  | ▲固件安全启动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 188 | 安全要求 |  | ▲限用物质的限量要求 | 否 | 符合GB/T26572中规定 |
| 189 | 整机要求 |  | ▲所投产品为厂家已有台式机产品，并且官网可查 |  |  |

▲注：根据财政部、工信部2023年12月26日发布的《关于印发《台式计算机机政府采购需求标准（2023年版）》的通知》要求，《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》中加“*”的指标为本项目采购需求的实质性要求，供应商须出具承诺函，承诺投标产品的技术参数满足加“*”的指标。

- 标项2：公共会议空间、展厅设备采购

- 一、采购清单

| 标项 | 序号 | 货物名称 | 计量单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 （公共会议空间、展厅设备采购） | 1 | 43寸广告屏 | 台 | 2 | 39.2468 |
|  | 2 | 室外全彩显示屏（强制节能产品） | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 98寸移动触控一体机（核心产品、强制节能产品） | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 65寸商显屏（强制节能产品） | 台 | 2 |  |
|  | 5 | 反馈抑制器 | 台 | 3 |  |
|  | 6 | 全频专业音箱（含支架、移动托盘） | 套 | 2 |  |
|  | 7 | 功率放大器 | 台 | 2 |  |
|  | 8 | 模拟调音台 | 台 | 2 |  |
|  | 9 | 音频处理器 | 台 | 2 |  |
|  | 10 | 无线手持话筒（2只） | 套 | 2 |  |
|  | 11 | 无线鹅颈话筒 | 只 | 16 |  |
|  | 12 | 时序电源 | 台 | 2 |  |
|  | 13 | 设备机柜 | 台 | 1 |  |
|  | 14 | 135寸一体化大屏（强制节能产品） | 台 | 1 |  |
|  | 15 | 全频专业音箱 | 台 | 2 |  |

- 二、货物的技术参数及具体配置等

| 序号 | 货物名称 | 货物的技术参数及具体配置等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43寸广告屏 | - 类型：壁挂式网络广告屏。 - 液晶：43寸原装不低于A+级液晶面板。 - 背光类型：LED背光。 - 物理分辨率：不低于1920*1080。 - 对比度：不少于1000：1。 - 亮度：不低于300cd/m2。 - 色彩：16.7M。 - 可视角度：R/L/U/D 89/89/89/89。 - CPU：不低于嵌入式四核Cortex-A7 1.3GHz处理器。 - 内存：不低于2GB DDR3。 - 存储：板载不低于16G工业级固态存储。 - 显卡：集成不低于Mali-400MP2图形处理器，应支持OpenGLES1.1/2.0，可以实现1080P.H.265硬件解码和1080P.H.264视频编码。 - 图像输出：内置不少于LVDS*1，外置HDMI*1。 - 声音输出：内置不少于2*5W高保真喇叭输出，外置3.5mm立体声音频输出口。 - 有线网卡：10/100M自适应网卡。 - 无线网络：应支持WIFI802.11b/g/n，可选支持全网通的4G通讯方式。 - 数据接口：不少于2*USB接口，内部预留不少于2*RS232。 - 系统：应采用嵌入式系统设计，内置多媒体播放端软件。 - 软件功能： 19.1 终端应支持设置系统服务器、终端名称、开始播放、停止播放、设置开关机时间、终端素材清除时间等； 19.2 主界面应能展示服务器状态、服务器ip、终端ip、终端名称和当前节目等； 19.3 应能支持滚动显示连接状态和下载进度； 19.4 应能支持多台终端的节目同步播放、播表同步播放等同步功能； 19.5 应能支持视频、图片、文字、office、PPT/PDF原文件播放，天气、时间、流媒体、外部数据等多媒体格式； 19.6 应能支持横屏、竖屏播放、同步播放； 19.7应能支持来电开机，远程开关，定时开关，组策略管理等。 - 软件应同时支持多媒体信息发布系统、会议预约系统及人员去向系统。 | 2台 |
| 2 | 室外全彩显示屏（强制节能产品） | 一、室外全彩显示屏（≥7.98平方米） 1.屏幕净显示尺寸：≥3.84m * 2.08m。 2.能支持模组、接收卡的带电维护、热插拔。 3.★像素点密度：≥160000点/平米（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟）。 4.箱体：≥1.2厚度镀锌防水铁箱，热喷塑油漆。 5.色温：可调范围不小于3000K -15000K。 6.白平衡亮度：≥6000cd/m2（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟）。 7.对比度：≥6000:1。 8.★刷新频率：≥3840 hz/s。 9.防护等级：≥IP68（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟）。 10.箱体间缝隙：≤0.1mm。 11.屏体自检：支持单点失控点检测，失控点数据回传功能，支持多点，单点测温功能，支持屏体高温报警，支持一键自检（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟）。 12.★使用寿命：≥200000h（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟）。 13.屏体信号多冗余设计，≥4路冗余技术任何一路信号故障时屏体正常显示。 二、结构（≥7.98平方米） 应采用双立柱结构，配散热结构。 1.钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2.焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3.自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4.▲中标后与采购人沟通，提供施工效果图（图纸未确认不可施工），双立柱造型与颜色需与采购人确认，与周边环境适应。（提供承诺函，格式自拟，需加盖供应商公章） 三、接收卡（12张） 1.网格式结构的系统总线。每个控制卡（接收卡）的四个方向各有一个数据接口，与相邻的接收卡相连，一个主输入，一个备份输入，一个主输出，一个备份输出，形成网格状结构。 2.每个控制卡（接收卡）能自动识别自身坐标，自动定位。 3.一根数据线带载不少于210万像素。 4.★应采用标准化接口设计，接收卡应采用标准视频接口HDMI2.0，数据线缆不采用RJ45弹片式数据线。 5.系统可以读取每块接收卡的工作状态，实时图表显示。 四、HDMI解析卡（1张） 1.采用广播型总线数据传输方式，无帧存，实时传输，延时小； 2.支持不少于一路标准HDMI视频信号输入，可修改输入EDID信息，支持自定义输入分辨率； 3.单卡支持不少于216万像素带载，应采用标准的HDMI2.0数据线，4Gbps超大带宽，不能用网线形式连接； 4.不少于2个HDMI接口信号输出，两路信号不分主、副，可做备份使用，任意一路即可正常工作； 五、视频播放盒（1台） 1.支持千兆有线网络； 2.支持多窗口输出模式，单页面支持2路4K或6路1080P或10路720P或20路360P视频播放； 3.不少于4核A55/1.8GHz主频，1GB+16GB,Android 11 操作系统； 4.应支持不少于一路HDMI 1.4输入，一路HMDI1.4输出1080P@60Hz，支持HDMI Loop； 5.应支持H.265 4K高清视频硬解码播放，支持1080P的视频硬解码； 6.应支持不少于1 路 USB3.0接口，支持U盘节目导入播放，U盘固件升级； 7.应支持集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟）。 六、配电设备（1套） 1.LED专用配电箱，具有过流保护、短路保护、断路保护、过压保护、欠压保护，远程开关控制等保护措施。有测温测湿度功能。 2.★配电箱具备PLC远程控制功能。 3.含防火预警功能要求如下（包含但不限于）： 3.1.具备屏显功能，可显示设备状态和报警信息。 3.2.支持NB-IoT制式传输，移动、电信、联通运营商网络制式可自动切换。 3.3.最大支持接入：4路剩余电流互感器或4路电流互感器和4路NTC热敏电阻及1路故障电弧探测器探测器。 3.4.指示灯支持：正常、故障、报警、通讯、消音等模式。 3.5.★为提高报警的响应速度，当接收到报警信号或探测器采集到的数据超出设置的阈值时，设备应在10s内发出声光报警及语音提示。 3.6.本地端需支持声光报警。 3.7.温度探测范围（不小于）：0~140℃。 3.8.配套软件需要有软件应能对不同人员角色账号的Web权限和 App 权限进行设置，软件应具有APP手机查看和报警功能。 七、信息发布管理系统（1套） 1.服务器系统应采用B/S架构，管理人员只需通过WEB页面即可访问节目制作编辑系统； 2.终端应同时支持windows操作系统(x86架构)和安卓操作系统（Arm架构）； 3.应同时支持IP和域名访问； 4.应支持Office2003, Office2007, Office2010及更高版本，系统自动转成图片播放； 5.应支持PDF文件，系统自动转成图片播放； 6.应支持上传超过2G以上超大文件； 7.应支持图片、视频、音频、字幕、日期、时间、天气、网页、文档、嵌套、流媒体、rss、混播、二维码； 8.管理后台应采用Windows一样的布局风格， 左下角有经典的开始菜单，有桌面，可以自定义桌面图标和主题背景； 9.应支持各种常见分辨率，支持4k等更大分辨率，支持用户自定义以应对各种场景； 10.应同时支持信息发布和触摸互动查询 11.要求采购人现有信息发布平台能接入所投产品来发布节目，并兼容现有平台现有的通信协议（HTTP/HTTPS），接入工作由中标人完成。 八、防火墙（1台） 1.应配备千兆电口≥6个、标配4G、WiFi模块，能满足多种网络环境。网络层吞吐量≥800Mbps；应用层吞吐≥600Mbps；并发连接数≥50万；要求配备IPSEC VPN、SDWAN、应用识别功能； 2.为使保证安全产品做到安全自主可控，要求为国产品牌。为保证系统软件设计全面性、保密性、完整性，要求产品系统遵从行业标准和政府法规，产品核心功能模块通过国家自主原创测评（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟）； 3.★要求支持防火墙芯片硬件加速技术，实现硬件资源充分利用，保障设备处理效率（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟）； 4.支持对P2P、数据库、移动应用、迅雷加密流量、向日葵/Teamview等远程控制软件、Modbus/IEC/OPC等工控物联网协议进行识别控制，支持自定义应用特征（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟）； 5.内置邮件安全防护功能，可进行匿名发件人、收发件人同名、非标客户端、收/发件人频率、收/发件IP频率、邮件长度、附件名称、附件数量检测，支持黑、白名单检测； 6.★支持NTP流量检测清洗，能对NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD等攻击进行检测并提供基于NTP请求限速、NTP响应限速、源认证、会话认证的防御策略（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟）； 7.★支持独立的DNS安全模块，可对用户端进行DNS报文检查、DGA检测、DNS反射放大检测，可对服务端进行DNS报文检查、NX防御，DNS安全模块能自动生成动态非法地址表和动态非法域名表（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟）。 九、质保及服务：承诺送货前提供原厂授权和原厂售后服务质保不少于五年的承诺函（格式自拟）。 | 1台 |
| 3 | 98寸移动触控一体机（核心设备、强制节能产品） | - 1.▲整机屏幕应采用98寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16：9，屏幕显示分辨率≥3840*2160，刷新频率≥60Hz，≥256级灰阶显示，色彩度≥1.07B（10bit），可视角度≥178°，动态对比度：≥5000：1，亮度≥350cd/m2，显示响应时间≤8ms，全高清4K图标显示。（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的测试报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟） - 2.整机液晶屏与屏幕保护层应采用零贴合技术，钢化玻璃和液晶屏间隙≤0.86mm，减少显示面板与玻璃间的散射，偏光，画面显示更加通透清晰dst。 - 3.★色域≥90%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩；提供≥3种图像模式，提供≥6种色彩空间模式，在色彩空间sRGB模式下达到△E≤1.5（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的测试报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟）。 - 4.液晶屏幕前内置3.2mm防眩光玻璃，硬度9H，玻璃雾度5%±2；屏体应采用防蓝光设计，无需通过任何设置，默认实现硬件低蓝光，达到护眼效果；产品通过TUV硬件级低蓝光认证。 - 5.★整机正面上居中应内置单颗不少于5000W像素高清摄像头，清晰度≥2000线，可拍摄不低于4K 30fps高清视频画面；摄像头对角线场视角≥97.5°，水平视场角≥85°，垂直视场角≥68°，畸变≤1.47%（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的测试报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟）。 - 6.应支持手动取景模式，在此模式下支持设置摄像头预设位，最多支持预设不少于9个机位；支持发言人追踪，自动切换发言人特写画面，无需手动调整，声源定位精度≤1度，跟踪定位后可支持最大不少于4.0倍的画面放大。 - ☆7.应支持内置摄像头三种模式选择：⑴手动取景模式，通过设置菜单调节取景，非手动调节物理摄像头；⑵自动取景模式，摄像头会根据会议室内人员分布区调整摄像头取景画面；⑶.声源跟拍模式，摄像头会参会人员说话声音去自动跟拍到发言人画面。（视频演示1） - 8.应内置不少于8阵列麦克风，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥15米；内置4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，声音清晰通透。 - 9.★应支持智能音幕，根据选定角度调节收音范围，隔绝选定范围外的噪音，音幕范围可选择不少于30°、60°、89°，并支持任意调整音幕方向。 - 10.应采用2.1声道，2*10W（中高音）+20W（低音），缝隙发声扬声器，频响范围80Hz-20KHz；支持不少于2种声音模式：壁挂模式和脚架模式。 - 11.整机应采用红外触控技术，支持采用被动红外笔及手指进行触摸书写，触控分辨率：≥32768（W）*32768（D），触摸精度±1mm，最小识别物不在于2mm，响应时间≤2.5ms，书写高度≤1.1mm。 - 12.应支持笔锋书写效果，更贴合实际书写体验；支持单笔双色书写，即笔尖设定一种颜色，笔尾设定另外一种颜色，实现讲解内容差异化标注。 - ☆13.会议平板应支持提笔即写功能，会议平板在任意界面都支持手笔分离，在任意界面下手指触控大屏就是操作功能按键，笔触控大屏时无需打开批注功能，自动进入批注状态，擦除书写内容时，自动退出批注功能。（视频演示2） - 14.无线传屏软硬件均应支持win10系统/MAC系统扩展屏显示；无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128位，保障数据传输安全。 - 15.★电脑与大屏无需连接在同一网络，应可通过建立WiFi P2P点对点链路，无线传屏实现3.3S快速连接（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的测试报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟）。 - 16.电脑可以通过浏览器直接投屏至大屏，无需单独安装投屏应用客户端（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的测试报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟）。 - 17.应支持统信UOS及麒麟OS的电脑，通过软件客户端或者无线传屏器投屏。 - 18.★应支持电脑通过无线传屏器，或者传屏软件客户端，调用大屏的麦克风/摄像头/扬声器，作为电脑上视频会议软件的外设接入视频会议中，且最大支持 不小于1080P@30fps 的分辨率（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的测试报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟）。 - ☆19.应支持BYOM功能： - ⑴要求会议平板的传屏器投屏支持BYOM功能，BYOM功能演示投屏电脑用投屏器投屏到会议平板上之后，无需接任何数据线即可调用会议平板的摄像头、麦克风和扬声器。⑵要求会议平板的软件投屏支持BYOM功能，BYOM功能演示投屏电脑通过软件投屏到会议平板上之后，无需接任何数据线即可调用会议平板的摄像头、麦克风和扬声器。（视频演示3） - 20.★内含设备基础应用操作手册，内容分视频和文字版本，支持通过手机扫码方式获取相关内容，且支持一键快速连接在线客服，专人在线演示，及时解答产品疑问。 - 21.应支持设备休眠时清理应用内容功能，包含但不限于白板、批注等；应支持一键清理闲置后台应用进程，并支持用户快速关闭自动启动应用，提升系统流畅度。 - 22.应采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响，应采用pin接口，实现不单独接线的插拔。 - 23.整机除OPS模块外，前置面板应具备如下接口（包含但不限于）：1*Type-C，2*USB 3.0 Type-A，侧置具备如下接口（包含但不限于）：2*HDMI IN；1*USB 2.0；1*TOUCH；1*AUDIO OUT；1*RS232；1*AUDIO IN；1*RJ45。 - 24.★质保及服务：承诺送货前提供原厂授权和原厂售后服务质保不少于五年的承诺函（格式自拟）。 | 1台 |
| 4 | 65寸商显屏（强制节能产品） | 1.▲要求整机屏幕采用65英寸VA液晶屏，显示比例16：9，屏幕分辨率≥3840*2160，屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥4000：1。 2.应采用超薄窄边框设计，整机屏占比≥92%以上，整机最薄处≤25mm。 3.★整机应采用Android 11.0系统，内置CPU性能≥四核A55，内置GPU性能≥双核Mali G52，RAM≥4G，ROM≥32G。 4.应采用2.0声道，内置扬声器功率≥20W。 5.无线模块应支持802.11 a/b/g/n/ac，工作频率2.4GHz/5GHz； 6.I/O接口：≥2路HDMI IN，≥4路 USB接口（前置≥2路，后置≥2路，至少包含1路USB3.0），≥1路Line in，≥1路AUDIO OUT，≥1路RJ45 IN，≥1路RS232。 7.整机应具备抗振动、防跌落特性。 8.▲产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证。 9.▲产品必须符合GB21520-2015中规定能效节能。 10.色域：≥90%DCI-P3(Typ)。 11.应支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求。 12.传屏之后，应可在电脑屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括勿扰模式，暂停投屏等）。 13.应支持传屏勿扰模式，即开启后不允许其他人再进行传屏，造成使用中断。 14.应支持手机扫描整机传屏二维码即可连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码。 15.支持内置功能强大欢迎界面，并支持手机编辑欢迎界面。 16.应支持个人端移动式视频会议功能，通过无线投屏的方式调用连接大屏的摄像头、麦克风等外设，实现投屏电脑不连接任何数据线即可调用大屏摄像头麦克风等外设开启远程视频会议。 17.★应支持对接同品牌集成服务平台，实现一键巡检，实时查看设备运行状态，必要时可通过远程桌面操控对应设备。 18.★支持对接同品牌集成服务平台，实现对设备进行立即关机、立即重启等便捷操作。 19.★支持对接同品牌集成服务平台，实现对设备进行休眠模式设置、USB接口禁用设置等便捷操作。 20.★支持对接同品牌集成服务平台，设定定时任务并推送至相关设备，定时向设备推送文字消息.壁纸等，并支持循环执行。 21.★质保及服务：承诺送货前提供原厂授权和原厂售后服务质保不少于五年的承诺函（格式自拟）。 | 2台 |
| 5 | 反馈抑制器 | 1.不少于4路话筒输入，每路话筒应有独立的音量调节，独立的48V供电。不少于4路独立输出、线路输入莲花接口，可独立的音量控制(进入反馈功能)。音乐输入莲花接口，独立的音量控制(不进入反馈功能)。 2.线路输出莲花接口，独立音量控制。可以切换混合1路输出。 3.蓝牙或U盘音频连接输入，3.5接口端电脑信号输入不会产生由电源引起的交流声。 4.不少于一个专业录音输出莲花接口（不经过反馈）。 5.应支持自适应环境啸叫抑制算法，应具备高速浮点数字音频处理器和先进的子带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声。 6.需具备内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号传送。系统智能双向电平控制技术，可以获的到清晰、持续、大小均匀语音输出，保持讲话声调的连贯和语音清楚，听感上的舒适，可以提升增益达8-15dB、话筒拾音距离0.5-1.2米。 7.需具备24BitA/D.D/A转换；24位DSP处理器，96KHz高速采样。应具备高速浮点运算。 8.应支持一键智能免人工调试，系统安装不受房间环境中位置、温度、湿度、装饰影响，均无需进行声场调试。 9.需具备键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作。 10.菜单可以中英文切换。 | 3台 |
| 6 | 全频专业音箱（含支架、移动托盘） | 1.要求不小于12寸无源两分频。 2.频率范围(-10dB)不小于：50Hz-20kHz。 3.频率响应(±3dB)：不小于85Hz-20kHz。 4.覆盖角度：不小于70°x 60° (HxV)。 5.分频模式：被动式。 6.分频频率：不小于2.2kHz。 7.灵敏度：不小于97dB。 8.额定阻抗：不小于8ohms。 9.声压级：不小于123dB。 10..额定功率：不小于400W。 11.低音单元：不小于1x12”(304.8mm)低音单元。 12.高音单元：不小于1xJBL 2408H-2高音单元。 13.尺寸(HxWxD)：不小于630mm*380mm*340mm。 14.支架：不小于高度100 cm*长27cm *宽30cm。 15.可移动托盘底座：不小于长34 cm *宽40 cm。造型与颜色需与采购人确认，与室内装修风格适应。 | 2套 |
| 7 | 功率放大器 | 1.输出功率：不小于8Ω/300W，4Ω/450W，8Ω桥接/900W。 2.信噪比：>100dBA计权。 3.失真度：<0.1%A计权。 4.灵敏度：不小于0.775V。 5.输入阻抗：不小于20KΩ平衡。 6.阻尼系数：>200/8Ω。 7.频率响应：不小于20Hz-20KHz，±0.5dB。 8.通道分离度：>95dB。 9.冷却方式：应具备无级变速风扇散热。 10.需具备功放保护（包含但不限于）：具有短路、过流、欠压、过压和过温。 | 2台 |
| 8 | 模拟调音台 | 1.LIVE系列的音频控制台，应具备极高头顶空间的动态（DNA）话筒输*7XLR带DNATM的话筒输入。 2.动态压缩不小于（通道1-4） 3.每通道不小于3段均衡和2AUX发送。 4.需具备60mm推子，带 LED 和静音开关。 5.需具备DNA 话放带幻象供电。 6.需具备USB音频的电平控制。 7.需具备每个话筒通道带有动态压缩。 8.需具备平衡XLR，平衡/非平衡的1/4”输出。 9.不小于9段图示均衡——可分配主和监听。 10.需具备独立的耳机音量控制。 | 2台 |
| 9 | 音频处理器 | 1.不小于2进6出DSP处理器，32位DSP芯片处理，96kHz采样率，24bitAD/DA转换。 2.需具备输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。 3.需具备所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。 4.需具备所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。 5.需具备所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择（包含但不限于）：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选可选。 6.需具备输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。 7.需具备所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。 8.需具备任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。 9.需具备可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。 10.需具备内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。 11.需具备前面板带有输入输出电平指示灯、USB控制端口，后面板232&485控制端口，以及以太网连接远程控制端口，一键式连机，快捷不少于30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制不少于250台机器，具有密码保护功能。 | 2台 |
| 10 | 无线手持话筒（2只） | 1.需具备真分集接收技术电路，内置新宽频天线分配器，载波范围不小于470MHz ~900MHz，涵盖欧、美新电波法规频率范围。具有不少于两组天线输入及输出，共享一对天线，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.需具备飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便.银色金属面板，装配彩色显示器，主动式发光，没有死角，清晰显示接收机各项操作功能及设定参数。双通道独立AFS频率自动搜索功能，能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定。 3.需具备系统菜单内置不少于6编组叠机使用频率，方便随时调取。 4.需具备相位锁定电路，配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术，当发射器关闭时，导频控制可将AF信号静音以抑制噪声，同时可将对应的接收机静音。 5.需具备背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态. 6.需具备SQ接收距离不少于-65dBm~-100dBm可调，并具有操作锁键功能。 7.需具备互感式天线信号分配电路设计，能把信号级联输出给下一个无线系统。 8.发射规格： 8.1.管身材质：全铝金属及以上管体。 8.2.振荡模式：PLL相位锁定频率合成。 8.3.载波频段：不小于UHF640~690MHz。 8.4.频带宽度：不小于50MHz。 8.5.频率调整：应具备自动追锁接收机工作频道/手动调节。 8.6.输出功率：不小于H-15mW、L-10mW。 8.7.谐波幅射：＜55dBc。 8.8.最大偏移度：不小于±48KHz。 8.9.音头：动圈式。 8.10.使用电池：不小于3号（AA）电池两只。 8.11.操作显示：应具备LCD同时显示电池容量，频道。 9.接收机规格： 9.1.振荡模式：PLL相位锁定频率合成。 9.2.射频稳定度：不小于±0.005%（-10~50℃）。 9.3.载波频率：不小于UHF740~790MHz。 9.4.频率宽度：不小于50MHz。 9.5.信道：不小于200CH（以250KHz步进）。 9.6.操作方式：应具备手动调整。 9.7.频率调整：应具备：操作菜单自动搜频，就能立即自动扫描及锁定不受干拢频道；操作红外对频按键，就能立即使发射器自动追锁接收机同一工作频道。 9.8.灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入–95dBm时，S/N＞80Db。 9.9.最大偏移度：不小于±48KHz。 9.10.综合S/N比：≥102Db。 9.11.综合T.H.D：≤0.5%@1KHz。 9.12.频率响应：不小于60Hz~15KHz。 9.13.最大输出电压：不小于0dbV@45KHz。 9.14.输出插座：应具备XLR平衡式及6.3不平衡式。 9.15.音量输出调整：需具备电位器式。 9.16.静音控制模式：需具备音码及杂讯双重静音控制。 17.静音调整：不小于-65dB~-100dB。 9.18.电子SQ可调：不小于电子SQ可调（约30米~200米离距离可调）。 9.19.电源供应范围不小于：DC12~15V/450~1000mA。 | 2套 |
| 11 | 无线鹅颈话筒 | 1.共16只鹅颈话筒，由4套（每套4支）组成。每套内置不小于3编组叠机频率，一键调取。同一频段不小于同时轻松叠机三套使用。 2.需具备具有IR红外线自动对频功能，一键自动对频锁定。 3.需具备四通道音量独立可调，提供4+1音频输出、四通道各音频音量输出独立可控。 4.需具备多种发射器可选.发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用、互不干忧。 5.需具备背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态。 6.需具备4通道相同的工作频率，使得发射器之间可以随时互换，极大地增强了操作的灵活性。 7.需具备最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC.具有专业级别的RF性能和音频性能。配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术，当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机对应通道静音，保证对干扰信号的有效阻隔。 8.接收机系统指标： 8.1.频率范围：不小于610~670MHz。 8.2.调制方式：FM或其他。 8.3.可调范围：不小于50MHz。 8.4.信道数目：不小于200。 8.5.信道间隔：不小于300KHz。 8.6.频率稳定度：不大于±0.005%。 8.7.动态范围：不小于100dB。 8.8.音频响应：不小于80Hz-18KHz(±3dB)。 8.9.综合信噪比：>105dB。 8.10.综合失真：≤0.5%。 8.11.工作温度：不小于-10℃-+40℃。 8.12.接收机方式：应具备二次变频超外差 8.13.中频频率IF-FRE：第一中频First：110MHz，second10.7MHz。 8.14.无线接口：BNC/50Ω。 8.15.灵敏度：不小于12dBμV（80DbS/N）。 8.16.灵敏度调节范围：不小于12-32 dBμV。 8.17.杂散抑制：>75dB。 8.18.最大输出电平：+10dBV。 8.19.工作电压电流：12V1000mA。 9.发射器指标： 9.1.无线程式：应具备佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线。 9.2.输出功率：高功率15mW；低功率8mW。 9.3.杂散抑制：不小于-60dB。 9.4.供电：不小于两节AA电池。 9.5.使用时间：至少能连续使用13个小时。 9.6.使用距离：理想工况下有效使用距离不小于80米，复杂环境下有效使用距离不小于45米。 | 16只 |
| 12 | 时序电源 | 1.应配置232接口，支持外部中控设备控制。 2.不少于8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置。 3.每路应带净化系统电源（净化型）。 | 2台 |
| 13 | 设备机柜 | 1.产品尺寸：长×宽×高约600mm×1200mm×800mm（±10mm）； 2.前门应采用玻璃带锁结构，兼顾设备展示与安全防护； 3.后门与侧门应为无孔可拆卸设计，便于设备维护与布线操作； 4.底部应配置四组高强度耐磨转向轮，支持灵活移动。 | 1台 |
| 14 | 135寸一体化大屏（强制节能产品） | - ▲整机对角线尺寸≥135吋，物理分辨率≥1920*1080，点间距不大于1.56 mm±0.01mm，屏幕色域≥110%NTSC，刷新率≥3840Hz，支持4K高清分辨率显示，支持60Hz信号显示，支持HDR2.0高清显示，支持3D显示功能（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的测试报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟）。 - 为了更好的节约安装和运输成本，箱体采用一体成形的压镁铝合金，单箱体尺寸≥600mm *330mm.厚度≤35mm.重量≤4.5kg。 - 电源应采用接收卡、转接板三合一，即箱体内接收卡、电源、转接板3个模块的线路及元器件都集成在同一块PCB板上（接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于PCB板上），接收卡控制方案（FPGA）为国产芯片，功能包含但不限于交/直流电源.接收卡，配合不同点间距灯板即可正常工作。 - 箱体应采用直接贴合自然散热技术，无风扇设计，采用喷墨技术，防眩光，表面墨色一致性和散热性更好，且蓝光辐射能量符合A级标准，VICO指数（人眼视觉舒适度）0-1级，独特光形级膜面，实现点光源到面光源的转变，符合“人眼视觉舒适度（VICO）”色彩丰富、不刺眼、观看无麻点及颗粒感、视觉舒适、人眼长时间观看抗疲劳、画面柔和。 - 整机至少有5个物理按键，分别是待机/开机、菜单、Bright/ok、-+键，避免遥控器丢失后无法对机器进行操作。 - 支持过流、过压、过温、短路等保护功能，产品应通过光生物安全检测，符合EN62471：2008 LED光生物安全标准，符合IEC TR62778：2014LED蓝光危害安全标准。 - 显示屏亮度不小于100~600cd/㎡可调，白屏亮度≥600cd/m²，亮度均匀性≥98%，色度均匀性△X.△Y值≤0.0008，显示对比度≥10000：1，色温支持1000K-15000K可调，并支持自定义，可视角：垂直≥170度、水平≥170度。 - ★屏幕应支持低亮高灰显示效果，当设置为100%亮度时，灰度16bit；当设置为20%亮度时，灰度14bit，且在维持实际的灰度位数不变的情况下，通过自研软件实现图像抖动的算法，提升显示屏4bit的灰度位数。 - ★需具备视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具备亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能，LED显示屏图像无失真现象。 - ★为防止刮蹭伤害屏幕，需具备LED表面硬度等级≥HRC8级，灯珠表面的硬度≥15H。 - 采用不低于Android9.0操作系统，不小于双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核，频率≥2.0GHz（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的测试报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟）。 - 应支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11/IOS/Android/Mac OS10.10及以上，传输延迟≤90ms，帧率达到20fps-30fps。 - ★无线传屏器与电脑软件投屏，最大支持不小于4k@30的分辨率投屏（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的测试报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟）。 - ★无线传屏器可实现不小于3S内快速连接。 - ★支持统信UOS.麒麟OS等系统的电脑，需具备通过软件客户端或者无线传屏器传屏（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的测试报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟）。 - ★用户电脑应支持通过无线传屏器或软件客户端，调用大屏的麦克风/摄像头/扬声器，作为电脑上视频会议软件的外设接入视频会议中。 - 应支持通过遥控器或鼠标对图片进行360度旋转、上一张、下一张、放大、缩小、设为壁纸等操作。 - 应支持使用安卓移动端实现OSD菜单的控制功能.快速打开指定应用.实现遥控器功能，远距离控制整机。 - ★不需要其它外围设置，整机支持同时不小于四路接口输入（其中一路为系统内置，另外三路接口供客户使用），并同时显示出来，可以通过遥控器进行输入信号源间的切换，显示其中的某一路（全屏）或某两路（两分屏）或某三路（三分屏）或同时四路显示（四分屏），且当整机需要多画面显示（两分屏、三分屏或四分屏）时，每个分屏的窗口大小支持用户自定义，还支持通过遥控器选择其中的某个画面的音频作为输出（投标时提供具有资格的机构出具的带有CMA或CNAS标识的测试报告复印件加盖供应商公章或承诺送货前提供，承诺函格式自拟）。 - 应支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程巡检、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理等功能。 - ★质保及服务：承诺送货前提供原厂授权和原厂售后服务质保不少于五年的承诺函（格式自拟）。 | 1台 |
| 15 | 全频专业音箱 | - 线阵列音柱扬声器： - 单元组件：不小于16mm×50mm(2")单元，全频扬声器； - 频响范围(-10dB)：不小于120Hz-20kHz； - 覆盖模式：不小于垂直：15°(2kHz-16kHz，±10°)40°(1kHz-16kHz，±10°) - 水平：不小于150°(ave，1kHz-4kHz，±20°)； - 灵敏度：不小于(2.83V@1m)：； - 窄角15°：不小于96dB (语言模式，2kHz-14kHz)； - 93dB(音乐模式，不小于300Hz-18kHz)； - 宽角40°：93dB(语言模式，不小于2kHz-14kHz)； - 90dB(音乐模式，不小于300Hz-18kHz)； - 标称阻抗：不小于8Ω； - 功率负载(8Ω直通)： 325W（峰值1300W），2小时；200W（峰值800W），不小于100小时； - 最大SPL (峰值@1m)：窄角：语音模式不小于127dB；音乐模式不小于124 dB； - 宽角：语音模式不小于124dB；音乐模式不小于121dB； - 需具备70V/100V多级功率抽头变压器：120W/60W/30W(在70V下才会出现15W)，和8Ω直通，通过切换方式变换； - 全天候等级：需具备IP55等级； - 尺寸(H×W×D)：1000mm×100mm×150mm（±5mm）。 | 2台 |

- 标项1-2商务要求表

| ▲项目工期（交货期）及地点 |  | 项目工期（交货期）：合同签订后1个月内完成安装、调试 地点：用户指定地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲付款条件 |  | 履约保证金：本项目无需缴纳履约保证金 付款条件：⑴供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函数额与预付款金额相同，保函有效期在验收合格日之后）；支付时间和数额：合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额40%的预付款。剩余合同款项在验收合格后，凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证到采购人处结算。采购人在7个工作日内向成交供应商支付全部合同余款。 ⑵在签订合同前，供应商主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。供应商明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：验收合格后，凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证到采购人处结算合同金额的100%。采购人在7个工作日内向成交供应商支付合同货款。 |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  | 无特别说明，按“第五章浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |  |  |
| 验收 |  | 1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购方认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格材料，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.投标人应在投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3.软件产品验收时需由中标人提供原厂知识产权证书及授权书。 |  |  |
| 售后服务 | 项目维护计划 | 质保期内出现问题，0.5小时响应，2小时内到达现场，24小时内解决问题，现场解决不了的采取替换措施。中标商应提供软件升级。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由投标人予以更换，否则采购人有权要求投标人进行赔偿。 2.质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，投标人接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过2日内解决故障。 |  |  |
|  | 响应情况 | 1.标一：家具类产品质保期≥5年、其他产品质保期≥3年（技术需求中有特殊要求的除外）；标二：质保期≥5年（技术需求中有特殊要求的除外）； 2.质保期内上门维修、质保期内软件升级到最新版本（产品质保期在技术参数中有特殊要求的除外），服务根据用户要求，确保设备按时保质保量安装到位。配置指定项目实施联系人和维保人员。 |  |  |
|  | 技术培训 | 交货后进行1次以上现场培训(包括软件)，确保设备能正常使用和操作。 |  |  |
| 履约能力 | 投标人技术力量情况 | 标一 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务体系认证证书，每提供一项得1分，最高得2分。（提供有效期内证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供或提供不全，该证书不得分）。 |  |
|  |  | 标二 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业安全健康管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务体系认证证书，每提供一项得1分，最高得4分。（提供有效期内证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供或提供不全，该证书不得分）。 |  |
|  | 经验或业绩要求 | 标一 |  | 投标人自2022年1月1日以来，具有同类项目业绩（以同时提供的完整合同复印件为准），每提供1份项目业绩得1分，最高得3分。 （注：投标文件中需提供合同（包括但不限于合同内容、双方签字盖章、签署时间；若合同内容不能体现相关信息的，还需提供合同业主盖章的证明材料）复印件，否则不得分；时间认定以合同签订时间为准。） |
|  |  | 标二 |  | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩（以同时提供的完整合同复印件为准），每提供1份项目业绩得1分，最高得2分。 （注：投标文件中需提供合同（包括但不限于合同内容、双方签字盖章、签署时间；若合同内容不能体现相关信息的，还需提供合同业主盖章的证明材料）复印件，否则不得分。） |
| 备注 |  | 本项目为交钥匙工程，须对项目实施所需的所有成本充分考虑，线材、辅料等安装调试过程中按实际需要提供，任何缺项、漏项均由中标方自行承担，采购人不作任何追加。 |  |  |

- 第五章浙江省政府采购合同主要条款指引

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据浙江省政府采购中心关于项目编号为      的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分               。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分就行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金（如有），并要求乙方支付合同总价15.0%的违约金。

六、质保期和履约保证金

1.质保期年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

八、货款支付

付款方式：（根据招标文件“第四部分商务要求表付款条件”内容填写）

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见招标文件。

十一、调试和验收

详见招标文件、投标文件。

十二、货物包装

详见招标文件、投标文件。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2. 甲方收到乙方提供的发票，结合验收情况，验收合格的，在七个工作日内将采购资金支付到乙方约定账户。

甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同经甲、乙两方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙两方各执二份。

甲方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

税号：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

统一社会信用代码：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

- 第六章投标文件格式附件

附件1：

浙江工商大学科创大楼进驻项目设备采购（第一批）

项目编号：ZZCG2025Y-GK-126（标项  ）

资

格

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

1、资格文件目录

（1）声明书 (格式见附件2)；

（2）法定代表人授权委托书(以非联合体形式投标的提供，格式见附件3-1)或法定代表人身份证明（法定代表人代表投标人投标的提供，格式见附件3-2）或联合投标授权委托书（以联合体形式投标的提供，格式见附件5）；

（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（4）联合投标协议书（以联合体形式投标的须提供，格式见附件4）;

（5）分包意向协议（以分包方式履行合同的须提供，格式见附件6）

（6）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

- ▲投标人须知（九）投标无效的情形中“1.投标人未能提供合格的资格文件”包括但不限于下列情形：

- 1.声明书：

- 以非联合体形式投标的，未提供声明书或声明书未盖投标人公章；

- 以联合体形式投标的，未分别提供联合体各方声明书或声明书未盖投标人公章；

- 2.法定代表人授权书或法定代表人身份证明或联合投标授权委托书：

- 以非联合体形式投标的，未提供法定代表人授权委托书或委托书无法定代表人签章或未盖投标人公章；法定代表人代表投标人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；

- 以联合体形式投标的，未提供联合投标授权委托书或委托书无联合体各方法定代表人签章或未盖联合体各方公章；

- 3.营业执照：

- 以非联合体形式投标的，未提供营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；

- 以联合体形式投标的，未提供联合体各方营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；

- 事业单位投标的，未提供事业单位法人证书或事业单位法人证书不在有效期内或未盖投标人公章；自然人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；

- 4.联合投标协议书：

- 以联合体形式投标的，未提供联合投标协议书或未盖联合体各方公章或未列明联合体各方承担的工作、义务、合同金额占比；

- 5.投标人的特定条件证明材料：

- 合格投标人的资格要求中有投标人的特定条件的，未提供符合投标人特定条件证明材料或证明材料不在有效期内或未盖投标人公章；

- 6.分包意向协议:

- 项目要求以合同分包形式预留份额专门面向中小企业的，未提供分包意向协议或未盖投标人与分包供应商公章或未列明分包供应商承担的工作、合同金额占比。

附件2：

声 明 书

致浙江省政府采购中心：

我方愿意参加贵方组织的 浙江工商大学科创大楼进驻项目设备采购（第一批）（编号为ZZCG2025Y-GK-126）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.投标文件自开标日起有效期为90天。

6.我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 参加同一合同项下的政府采购活动的情况。

9.我方不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的情况。

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：          日 期：

附件3-1：

法定代表人授权委托书

浙江省政府采购中心：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目名称：浙江工商大学科创大楼进驻项目设备采购（第一批） 项目编号：ZZCG2025Y-GK-126 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：      联系方式：      邮箱：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：

联系方式：

投标人全称（公章）：         日  期：

附件3-2：

法定代表人身份证明

有效的身份证件扫描件、复印件：

正面：

反面：

法定代表人签名（或签名章）：

联系方式：          邮箱：

投标人全称（公章）：         日  期：

附件4：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应        组织实施的编号为 ZZCG2025Y-GK-126的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以        为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交联合体各方的资格文件（声明书、营业执照、投标人特定条件）。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代表根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（甲方       ）的合同份额占到合同总金额    %，（乙方       ）的合同份额占到合同总金额    %……

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件5：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据       与        签订的《联合投标协议书》的内容，现授权    为联合投标授权代表，授权代表在投标、开标、评标、签约过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：        联系方式：            邮箱：

授权代表身份证号码：

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件6：

分包意向协议

（投标人名称    ）若成为（项目名称     ）(招标编号：   ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在招标文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（投标人名称     ）将   工作内容   分包给（分包供应商名称      ），（分包供应商名称       ），具备承担  工作内容  相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

（分包供应商名称       ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。

投标人名称(盖公章)：

分包供应商名称（盖公章）：

……

日期：      年     月     日

附件7：

浙江工商大学科创大楼进驻项目设备采购（第一批）

项目编号：ZZCG2025Y-GK-126（标项  ）

技

术

及

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

2、技术及商务文件目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）投标人认为需要的其他文件资料。

附件8：

评分对应表

投标人全称（公章）：                   标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：                    日 期：

附件9：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：                    标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：                   日 期：

附件10：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：                  标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：          日 期：

附件11：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：              标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：          日 期：

附件12：

商务响应表

投标人全称（公章）：              标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目工期（交货期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 投标人技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：          日 期：

附件13：

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：　　　　　                                            时  间：

附件14：

浙江工商大学科创大楼进驻项目设备采购（第一批）

项目编号：ZZCG2025Y-GK-126（标项  ）

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

3、报价文件目录

（1）开标一览表（见附件15）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）中小企业声明函（若需要，格式见附件16）；

（4）残疾人福利企业声明函（若需要，格式见附件17）；

（5）监狱企业证明文件（如需要，格式自拟）。

附件15：

开 标 一 览 表（标项  ）

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。 4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                              日期：

附件7：

中小企业声明函（标项一）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 | 制造商 | 从业人员人数 | 营业收入 （万元） | 资产总额 （万元） | 属于（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧中控台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 教学控制助手系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 数字红外无线教学扩声系统主机 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数字红外接收器 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数字红外无线麦克风 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 线阵列音柱 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 有线麦克风 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 平面搪瓷白板（双86配单板） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 千兆交换机（含POE) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电源时序器 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 线材和配件 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电脑桌 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 学生椅 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 教师椅 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 台式机 |  |  |  |  |  |  |

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（标项二）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 | 制造商 | 从业人员人数 | 营业收入 （万元） | 资产总额 （万元） | 属于（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43寸广告屏 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外全彩显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 98寸移动触控一体机 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 65寸商显屏 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 反馈抑制器 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 全频专业音箱（含支架、移动托盘） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 功率放大器 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 模拟调音台 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 音频处理器 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 无线手持话筒（2只） |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 无线鹅颈话筒 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 时序电源 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 设备机柜 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 135寸一体化大屏 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 全频专业音箱 |  |  |  |  |  |  |

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件8：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：