工程量清单编制说明

工程名称：浙江工商大学教工路校区7、8号学生宿舍加固项目

一、工程概况： - 工程名称：浙江工商大学教工路校区7、8号学生宿舍加固项目； - 工程范围：本工程位于杭州市西湖区教工路198号浙江工商大学，约建于上世纪八十年代。7#楼由北楼、南楼和中楼三个部分组成,上部承重结构采用普通烧结砖墙、混凝土梁、柱。北楼和中楼为地上五层混合结构,作为学生宿舍使用。南楼为地上两层框架结构,一层作学生宿舍使用,二层做报告厅使用。8#楼为地上五层砖混结构房屋。上部主要承重结构为砖墙,墙厚240mm,楼面为预制板,屋面形式为上人平屋面,具体详见图纸。 二、招标范围：见招标文件。 三、编制依据： - 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 - 省、市建设行政主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价办法和计价规定。 - 杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）。 - 浙建建发【2019】92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依 据增值税税率及有关计价调整的通知》。 - 施工图纸及相关资料。 - 与工程项目有关的规范、标准和技术资料。 - 施工现场实际情况、工程特点、常规施工方案。 - 其他相关资料。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求：见招标文件。 五、费率说明： 按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）费率取费如下： - 安全文明施工基本费报价不得低于建设行政主管部门颁发的取费计价文件及“浙建建发[2022]37号”规定的弹性费率下限的计算值。本工程的安全文明施工基本费的取费基数为人工费+机械费，最低取费费率房屋建筑修缮工程为6.9%。 - 企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的《浙江省建设工程计价规则》规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值，企业管理费取费基数为人工费+机械费，最低取费费率房屋建筑修缮工程为1.74%。 - 规费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的《浙江省建设工程计价规则》规定的对应专业工程规费乘以30%的计算值，规费取费基数为人工费+机械费，最低取费费率最低取费费率房屋建筑修缮工程为8.376%。 - 税金为不可竞争费用，取费基数为"直接费+管理费+利润+规费"，费率为9%； 六、其他需要说明的问题： - 分部分项工程数量应根据计价规范中清单项目（含浙江省补充清单项目）规定的工程量计算规则和本省有关规定进行计算。 - 各投标人应认真踏勘现场，确立合理的施工方案，并按有关要求做好安全防护工作； - 本工程的清单项目报价要求各投标人根据施工图纸、专家论证意见表、项目特征内容及清单计量规则和清单计价指引综合报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点及专家论证意见表进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中。 - “措施项目清单”所列措施项目内容仅供参考，投标人应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中考虑，今后不得增加。 - 本工程清单编制设计相应做法按专家论证意见表考虑，专家论证意见表无做法按回复意见考虑或相应图集。 - 各投标单位根据施工组织设计考虑由于停电需配自备发电机而引起费用计入组织措施费中。 - 技术标中规范、标准请各投标人仔细核对，勿采用过时或废止的规范、标准，以免造成废标。 - 施工图未注明施工方法的项目，请投标人按照自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内，综合单价不得调整。 - 本工程属于改造项目，需对原先的饰面等进行拆除，另外还需对拆除的垃圾进行搬除、装车、外运，该费用需投标单位对现场进行踏勘，结合工程实际情况、各投标单位结合自身情况进行报价，除单列拆除子目外，其余不可预见拆除费用为一次性包干项目，今后结算不再调整。 七、编制说明： （一）装修工程 1.本项目所有需要拆除的内容，包括但不限于原地面、墙面、天棚饰面、龙骨拆除等，具体拆除内容请投标单位踏勘现场并结合业主要求后确认，拆除、垃圾外运、短驳等费用综合考虑在单价中。 2.消纳费用请投标单位根据消纳场地位置、处置方式等自行报价，一旦中标该项费用不予调整。 3.经设计明确，基础模板按照砖胎膜考虑，内侧抹20mm厚M5.0 1：2水泥防水砂浆; 4.经设计明确，地面拆除及恢复按照150厚C15混凝土地面考虑; 5.经设计明确，基础垫层按外扩100mm考虑; 6.经设计明确，5.原室外地面标高按-0.6m考虑; 7.经设计明确，原结构板厚按120mm考虑; 8.经设计明确，内墙按100%铲除建筑基层考虑，7#楼外墙按50%铲除至建筑基层（就是砂浆层铲除） 50%铲除至水泥砂浆层（就是腻子层铲除），8#楼外墙按100%铲除至建筑基层（就是砂浆层铲除）考虑; 9.经设计明确，外墙突出部位加固位置按照打孔穿透后灌植筋胶考虑; 10.经设计明确，8#楼外墙加固高度至标高+9.9m考虑; 11.暂列金暂按150000元（不含税）计入。